Centurion Xabre

Inteligentny system ochrony i zabezpieczenia pojazdu

Instrukcja obsługi

# Strona 2

Spis treści:

str.

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW..........................................................................................................4

STEROWANIE SYSTEMEM ..............................................................................................................4

Pilot z wyświetlaczem diodowym (z łącznością dwustronną)

Pilot bez wyświetlacza (bez łączności dwustronnej)

STAN SYSTEMU...................................................................................................................................6

WŁĄCZANIE  TRYBU OCHRONY PILOTEM................................................................................7

Standardowe włączanie trybu ochrony

Włączanie trybu ochrony przy włączonym zapłonie

Ciche włączanie trybu ochrony

Włączanie trybu ochrony z wyłączonym czujnikiem uderzeń

Włączanie cichego trybu ochrony

Włączanie trybu ukrytej ochrony

AUTOMATYCZNE WŁĄCZANIE TRYBU OCHRONY I PASYWNEJ BLOKADY..................8

Automatyczne włączanie trybu ochrony

Odwołanie automatycznego włączania trybu ochrony

Pasywna blokada

WYŁĄCZANIE TRYBU OCHRONY PILOTEM..............................................................................9

Wyłączanie trybu ochrony, jeżeli kod PIN nie jest zaprogramowany

Wyłączanie trybu ochrony, jeżeli kod PIN jest zaprogramowany

ALARM...................................................................................................................................................9

PANIKA ................................................................................................................................................10

TRYB SERWISOWY...........................................................................................................................10

Włączanie i wyłączanie trybu serwisowego przyciskiem czuwania

Włączanie i wyłączanie trybu serwisowego pilotem

LOKALIZACJA AUTA ......................................................................................................................10

STEROWANIE OTWIERANIEM BAGAŻNIKA ORAZ INNYMI URZĄDZENIAMI.............11

Sterowanie otwieraniem bagażnika ( kanał 3)

Sterowanie urządzeniami podłączonymi do wyjścia 4 kanału

Sterowanie urządzeniami podłączonymi do wyjścia 5 kanału

Sterowanie urządzeniami podłączonymi do wyjścia 6 kanału

ANIT-CAR JACKING (TRYB ANTYNAPADU)......................................11

Włączanie trybu antynapadu pilotem

Automatyczne włączanie trybu antynapadu przy każdym włączeniu zapłonu

Wyłączanie trybu antynapadu

AUTOMATYCZNE STEROWANIE ZAMKAMI DRZWI............................................................12

STEROWANIE SYSTEMEM, ZAINSTALOWANYM W INNYM POJEŹDZIE.......................12

FUNKCJE PROGRAMU, DOSTĘPNE TYLKO DLA PILOTA Z WYŚWIETLACZEM.........12

Powiadomienie o alarmie

Powiadomienie o stanie systemu

Przywołanie kierowcy

Tryb ekonomiczny

Blokada przycisków pilota

Wyłączanie sygnalizacji dźwiękowej pilota

Kontrola przebywania (znajdowania się) w strefie działania

PROGRAMOWANIE SYSTEMU......................................................................................................13

Zapisywanie kodów pilotów w pamięci systemu

Programowanie osobistego kodu PIN

Programowanie funkcji

Tryb testowania nadajników

Powrót do ustawień fabrycznych

OBSŁUGA SYSTEMU........................................................................................................................18

CENTURION Xabre                                                                                       Instrukcja użytkownika

## Strona 4

### ZESTAWIENIE ELEMENTÓW

· Mikroprocesorowy system sterowania  (blok centralny)

· Przekaźnik systemu

· Wiązka przewodów podłączenia przekaźnika (czarne złącze, 4 piny)

· Pilot zdalnego sterowania z łącznością dwustronną (z wyświetlaczem)

· Pilot zdalnego sterowania bez łączności dwustronnej (bez wyświetlacza)

· Diodowy wskaźnik trybu (białe złącze, 2 piny)

· Wiązka przewodów do podłączenia zasilania (białe złącze, 6 pinów)

· Wiązka przewodów do sterowania zamkami drzwi (białe złącze, 6 pinów)

· Wiązka przewodów do podłączenia nadajników i przekaźnika (białe złącze, 13 pinów)

· Wiązka przewodów do sterowania zamkiem centralnym (zielone złącze, 3 piny)

· Przycisk czuwania (granatowe złącze, 2 piny)

· Zewnętrzny przekaźnik blokady ze złączką dzieloną

· Czujnik uderzeń

· Wiązka przewodów czujnika uderzeń (białe i pomarańczowe złącza, 4 piny)

· Instrukcja obsługi i instalacji systemu

· Opakowanie indywidualne

UWAGA!!! Przy dostawie pilot jest w trybie ekonomicznym i nie może sterować systemem patrz str.13 tej instrukcji

### STEROWANIE SYSTEMEM

System jest sterowany pilotem zdalnego sterowania, który ma formę breloka do kluczy na częstotliwości dozwolonej przez Rosyjską Państwową Komisję Częstotliwości Radiowej. Wprowadzenia  poleceń odbywa się przez krótkie (~1sek.), długie (>3 sek.), następujące po sobie przyciśnięcia jednego lub jednoczesne przyciśnięcie kilku przycisków pilota. Wprowadzone

polecenia są kodowane według specjalnego algorytmu i zabez-              pieczone przed przypadkowym dopasowaniem. Kod, generowany przy przyciskaniu przycisków jest zmieniany przy każdym przyciśnięciu i nie

powtarza się w całym okresie użytkowania, co zabezpiecza

przed jego kopiowaniem. Włączanie i wyłączanie trybu ochrony

różnymi przyciskami pilota gwarantuje ochronę przed użyciem

skopiowanego kodu.

Pilot zdalnego sterowania z wyświetlaczem diodowym (z łącznością dwustronną)

Może być wykorzystywany do sterowania systemem i odbioru

powiadomień przekazywanych przez system. Zasięg sterowania

systemem w normalnych warunkach znajduje się w granicach

20-50 metrów. Dystans na którym pilot może przyjmować powiado-

mienia, wysyłane systemem bez zakłóceń, w normalnych warun-

kach stanowi 150-400 metrów. Wszystkie procesy, związane z

pracą systemu  wyświetlane są na diodowym wyświetlaczu pilota czterema wskaźnikami, zaopatrzonymi w świecące objaśniające piktogramy.

Pilot zdalnego sterowania bez wyświetlacza (bez łączności dwustronnej) wykorzystywany jest tylko do sterowania systemem. Zasięg pilota w warunkach

normalnych zawiera się w granicach 20-50 metrów. Do sygnalizacji działania

przycisku służy dioda świecąca.

W tabeli 1 przedstawione są funkcje, dostępne w obu pilotach, a w

tabeli 2 – funkcje dostępne tylko w pilocie z wyświetlaczem.

Symbol „-” rozdzielający piktogramy oznacza przyciśnięcie kolejnych

przycisków, a symbol „+” – jednoczesne wciśnięcie przycisków.

CENTURION Xabre                                                                                             Instrukcja użytkownika

Tabela 1. Funkcje dostępne we wszystkich typach pilotów.

| Przyciski |  | Funkcje | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Włączanie trybu ochrony | Krótkie przyciśnięcie |
| - |  | Włączanie trybu ochrony i odłączanie czujnika uderzeń | Wcisnąć 2 razy w ciągu 3 sekund |
| - - |  | Włączanie cichego trybu ochrony | Wcisnąć 3 razy w ciągu 3 sekund |
| - |  | Włączanie trybu ukrytej ochrony | Wcisnąć kolejno w ciągu 3 sekund |
| + |  | Ciche włączanie z wyłączaniem trybu ochrony | Przy wyłączeniu zapłonu |
| + (>2 sekundy) |  | Włączanie trybu antynapadu | Wcisnąć i przytrzymać ponad 2 sekundy przy włączonym zapłonie |
|  |  | Wyłączanie trybu ochrony | Przycisnąć krótko |
| (>2 sekundy) |  | Wyłączanie trybu ochrony z otwieraniem bagażnika | Przy wyłączeniu ochrony przytrzymać ponad 2 sekundy |
| - |  | Wyłączanie trybu ochrony z otwarciem drzwi pasażerów | Wcisnąć 2 razy w ciągu 3 sekund |
| (>2sekundy) |  | Otwieranie bagażnika (3 kanał) | Przycisnąć i przytrzymać ponad 2 sek. |
| - |  | Odwołanie automatycznego włączania trybu ochrony | Przycisnąć 2 razy przy wyłączonym trybie ochrony |
| - - |  | Włączanie trybu serwisowego | Przycisnąć 3 razy w ciągu 3 sekund |
| lub |  | Lokalizacja auta | Krótko przycisnąć |
| lub (>3sek.) |  | Panika | Wcisnąć i przytrzymać ponad 3 sek |
| 4 + 4/5/6 |  | Kanał 4 | Przycisnąć jednocześnie |
| 5 + 4/5/6 |  | Kanał 5 | Przycisnąć jednocześnie |
| 6+ + 4/5/6 |  | Kanał 6 | Przycisnąć jednocześnie |
|  | - + | Włączanie i wyłączanie* trybu sterowania drugim pojazdem (* tylko dla pilota z wyświetlaczem) | Przycisnąć przycisk , a następnie w ciągu 3 sekund przycisnąć i przytrzymać ponad 2 sekundy przyciski i |
|  | II |  | Przycisnąć przycisk II. Sterowanie drugim samochodem jest możliwe póki świeci się dioda pilota (~ 3,5 sek.) |

Tabela 2. Funkcje dostępne tylko dla pilota z wyświetlaczem.

| Przyciski | Funkcje | Uwagi |
| --- | --- | --- |
| - () | Blokada przycisków | Przycisnąć , a następnie w ciągu 3 sekund przycisnąć i przytrzymać ponad 2 sek. przycisk () |
| - - C | Zapytanie o stan systemu | Dwa razy w ciągu 3 sekund przycisnąć przycisk , a następnie w ciągu 3 sekund przycisnąć i przytrzymać przycisk C |
| - () | Włączanie i wyłączanie nadajnika przywołania kierowcy | Przycisnąć kolejno w ciągu 3 sekund |
| - () | Włączanie i wyłączanie melodyjnego sygnału pilota | Przycisnąć przycisk , a następnie w ciągu 3 sekund przycisnąć i przytrzymać ponad 2 sekundy przycisk |
| - | Zapytanie o raport o sprawności systemu | Przycisnąć kolejno w ciągu 3 sekund |
| - | Włączanie i wyłączanie trybu ekonomicznego pilota | Przycisnąć przycisk, a następnie w ciągu 3 sekund przycisnąć i przytrzymać ponad 2 sekundy |

CENTUION Xabre                                                                                                Instrukcja użytkownika

## Strona 6

### STAN SYSTEMU

Informacja o bieżącym stanie systemu wyświetla się na diodowych wskaźnikach pilota z wyświetlaczem na zapytanie (patrz rozdział „Zapytanie o stanie systemu”, str. 12 tabela 10). Oprócz tego bieżący stan systemu oraz wszystkie zmiany trybu pracy systemu sygnalizowane są miganiem diodowego wskaźnika systemu, sygnałami świetlnymi lub dźwiękowymi samochodu. Poniżej w tabelach 3, 4 i 5 podane są informacje, które pozwalają określić stan systemu.

Tabela 3. Stan systemu.

| ## Tryb | Sygnały dźwiękowe | Sygnały świetlne | Wskaźnik stanu | Zamki drzwi | Blokada | Oświetlenie wnętrza samochodu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ochrona włączona | 1 lub 3 | 1 | Miga powoli | zamknięte | włączona | Wyłączone |
| Ochrona wyłączona | 2 lub 4 | 2 lub 3 | Nie ma | Nie zamknięte | Wyłączona | Świeci się przez 30 sekund |
| Alarm | Ciągłe | Migają | Miga powoli | Nie ma | Włączona | Miga |
| Blokada pasywna | Nie ma | Nie ma | Miga szybko | Nie ma | Włączona | Wyłączone |
| Panic | Ciągłe | Migają | Miga * Nie miga | Nie ma | Włączona* Wyłączona | Miga |
| Lokalizacja samochodu | 6 | 12 | Nie ma | Zamknięte | Włączona* Wyłączona | Wyłączone |
| Antynapad | Ciągłe | Migają | Nie ma | Nie ma | Włączona | Miga |

*Przy włączonym trybie ochrony

Tabela 4. Sygnały wskaźnika diodowego systemu.

| ## Wskaźnik stanu | Stan systemu |
| --- | --- |
| Wyłączony | Tryb ochrony wyłączony |
| Miga powoli | Tryb ochrony włączony |
| Miga | Włączony tryb blokady pasywnej |
| Szybko miga | Automatyczne włączenie trybu ochrony |
| Świeci się | Tryb serwisowy |
| 2 mignięcia / pauza | Przyczyna alarmu – czujnik maski silnika \ pokrywy bagażnika |
| 3 mignięcia / pauza | Przyczyna alarmu – czujnik drzwi |
| 4 mignięcia / pauza | Przyczyna alarmu – czujnik uderzeń (2. stopień) |
| 5 mignięć / pauza | Przyczyna alarmu – obwód zapłonowy |

Tabela 5.Sygnały potwierdzające sygnały dźwiękowe i świetlne.

| Stan systemu | Sygnały dźwiękowe | Sygnały świetlne |
| --- | --- | --- |
| Włączenie trybu ochrony | 1 | 1 |
| Wyłączenie trybu ochrony | 2 | 2 |
| Strefa otwarta przy włączaniu ochrony | 3 | 3 |
| Powiadomienie o alarmie przy wyłączaniu ochrony | 4 | - |
| Lokalizacja auta | 6 | 12 |

CENTURION Xabre                                                                                           Instrukcja użytkownika

### WŁĄCZANIE TRYBU OCHRONY PILOTEM

Standardowe włączanie systemu ochrony. Przycisnąć przycisk  pilota. Jeden sygnał dźwiękowy i jedno mignięcie sygnałów świetlnych potwierdzają włączenie trybu ochrony. Zamki drzwi będą zamknięte.

Uwaga!!! Jeżeli jest to zaprogramowane (Patrz rozdział „Programowanie funkcji” str.15 tabela 12 funkcja 4) to po włączaniu trybu ochrony, system na 10 sekund włączy sygnały świetlne.

Włączanie trybu ochrony przy włączonym zapłonie. Ta funkcja przewidziana jest dla samochodów z silnikiem typu diesel z turbodoładowaniem, ale może być zainstalowana i w innych typach samochodów. Włączenie trybu ochrony jest możliwe, jeżeli było ono uprzednio zainstalowane (Patrz rozdział „Programowanie funkcji” str.15 tabela 13, funkcja 2)  i niczym się nie różni od standardowego, z wyjątkiem włączonego czujnika uderzeń. Przy takim włączeniu w zależności od zaprogramowanych ustawień czujnik będzie odłączony w czasie ochrony na 1 lub 3 minuty.

Ciche włączanie trybu ochrony (przy wyłączonym zapłonie). Przycisnąć jednocześnie przyciski  i  pilota. Sygnały świetlne migną jednokrotnie. Sygnały syreny nie włączą się.

Włączanie trybu ochrony z jednoczesnym wyłączaniem  czujnika uderzeń. Przycisnąć przycisk  pilota,  a następnie w  ciągu 3 sekund przycisk  jeszcze raz. System włączy tryb ochrony i wyłączy czujnik uderzeń do następnego włączenia trybu ochrony. Jeden dodatkowy sygnał syreny potwierdzi wyłączenie czujnika uderzeń.

### Włączanie cichego trybu ochrony. Przycisnąć przycisk , a następnie w ciągu 3 sekund przycisnąć przycisk  jeszcze dwa razy. System włączy cichy tryb ochrony, w którym przy reakcji czujnika uderzeń, czas trwania alarmu będzie skrócony z 30 do 15 sekund. Jeden dodatkowy sygnał syreny potwierdzi włączenie cichego trybu ochrony.

Włączanie trybu ukrytej ochrony. Przycisnąć przycisk , a następnie przycisk  pilota. System włączy tryb ochrony, w którym w czasie alarmu włączają się sygnały świetlne, ale sygnały syreny pozostaną wyłączone.

Uwaga!!! Jeżeli przy włączaniu trybu ochrony słyszymy trzy sygnały dźwiękowe, oznacza to, że system wykrył niesprawny czujnik lub nie zamkniętą strefę ochrony i strefa ta zostanie wyłączona z ochrony. Takie same sygnały mogą też nastąpić w przypadku, gdy opóźnione jest wyłączenie oświetlenia wnętrza samochodu, ale nie jest zaprogramowane opóźnienie włączenia trybu ochrony w strefie drzwi (Patrz rozdział „Programowanie funkcji” str. 15, tabela 11, funkcja 4). Jeżeli w samochodzie są otwarte drzwi, pokrywa komory silnika lub pokrywa bagażnika, należy je zamknąć, a system automatycznie włączy ich ochronę. Jeżeli drzwi, pokrywa komory silnika i pokrywa bagażnika są zamknięte, a system zawiadamia o aktywności czujnika, to jeden z czujników jest niesprawny. W takim wypadku należy zwrócić się do centrum serwisowego. Pilot z wyświetlaczem wskazuje włączenie trybu ochrony. Sygnały dźwiękowe występujące w różnych sytuacjach przy włączonym systemie ochrony pokazane są w tabeli 6.

Tabela 6. Sygnały pilota z wyświetlaczem przy włączonym trybie ochrony.

| Uwagi | Wskaźnik pilota | Sygnał dźwiękowy |
| --- | --- | --- |
| Tryb ochrony w normie (wszystkie strefy zamknięte, wszystkie czujniki sprawne) | świeci się przez 2 sekundy | Jeden |
| Nie zamknięta pokrywa kom. lub bagażnik lub nie są sprawne odpowiednie czujniki | miga przez 15 sekund | Trzy |
| Jedne z drzwi nie są zamknięte lub niesprawny czujnik drzwi | miga przez 15 sekund | Trzy |

CENTURION Xabre                                                                                       Instrukcja użytkownika

## Strona 8

### AUTOMATYCZNE WŁĄCZANIE TRYBU OCHRONY I PASYWNEJ BLOKADY.

System może włączyć automatycznie tryb ochrony lub tryb blokady pasywnej, jeżeli ta funkcja jest zaprogramowana (Patrz rozdział „Programowanie funkcji” str. 15 tabela 11, funkcja 2)

Automatyczne włączanie trybu ochrony. Aby włączyć tryb ochrony należy:

• Wyłączyć zapłon i wysiąść z samochodu.

• Zamknąć drzwi. Po zamknięciu ostatnich drzwi diodowy wskaźnik systemu będzie szybko migać    przez 30 sekund.

• Po 30 sekundach od momentu zamknięcia ostatnich drzwi system włączy tryb ochrony.

Jeden sygnał dźwiękowy i mignięcie sygnałów świetlnych potwierdzą włączenie trybu ochrony. Drzwi będą zamknięte, jeżeli przy programowaniu została wybrana funkcja automatycznego włączenia trybu ochrony z zamykaniem drzwi.

Uwaga!!! Otwieranie drzwi, pokrywy komory silnikowej lub bagażnika w ciągu wskazanych 30 sekund zatrzymuje odliczanie czasu. Po ich zamknięciu odliczanie ponawia się.

Odwołanie automatycznego włączenie trybu ochrony. Aby odwołać automatyczne włączenie trybu ochrony należy w ciągu 30 sekund, kiedy szybko miga diodowy wskaźnik systemu, przycisnąć w ciągu 3 sekund 2 razy przycisk . Zabrzmi jeden sygnał syreny. Diodowy wskaźnik będzie ciągle się świecić. System będzie znajdować się w takim stanie, aż do momentu przyciśnięcia przycisku  lub

Blokada pasywna. Jeżeli ta funkcja została zaprogramowana, to system automatycznie będzie blokować silnik co 60 sekund po wyłączeniu zapłonu. Przez 60 sekund dioda świetlna miga około 2 razy szybciej, niż w trybie ochrony, a po włączeniu blokady około 2 razy wolniej, niż w trybie ochrony. W trybie pasywnej blokady system nie pozwala na włączenie silnika i włącza alarm przy próbie włączenia zapłonu.

### WYŁĄCZANIE TRYBU OCHRONY PILOTEM

Standardowe wyłączanie trybu ochrony. Przycisnąć przycisk  na pilocie. Dwa sygnały syreny i dwa świetlne potwierdzą wyłączenie trybu ochrony. Zamki drzwi będą otwarte. Na 30 sekund lub do momentu startu silnika włączy się lampa oświetlenia wnętrza.

Uwaga!!!  Jeżeli ta funkcja została zaprogramowana (Patrz rozdział „Programowanie funkcji” str.15 tabela 12, funkcja 4) to po wyłączeniu trybu ochrony, system włączy sygnały świetlne na 30 sekund.

Ciche wyłączanie trybu ochrony ( przy wyłączonym zapłonie). Przycisnąć jednocześnie przyciski  i  na pilocie. Sygnały świetlne migną dwa razy. Sygnały syreny nie będą emitowane.

Otwieranie drzwi na dwa razy przy wyłączonym trybie ochrony. Jeżeli ta funkcja była zainstalowana przy montowaniu systemu, to przy wyłączeniu trybu ochrony system otwiera tylko drzwi kierowcy, inne drzwi pozostają zamknięte. Aby otworzyć pozostałe drzwi , należy w ciągu 3 sekund po wyłączeniu trybu ochrony przycisnąć przycisk  jeszcze raz.

Uwaga !!! Jeżeli przy włączaniu trybu                     Tabela 7. Sygnały pilota z wyświetlaczem przy wyłączaniu

ochrony zabrzmiały cztery sygnały syreny                                    trybie ochrony.

| a sygnały świetlne mignęły trzy razy, to oznacza, Przyczyna | Wskaźnik pilota | Sygnał dźwiękowy |
| --- | --- | --- |
| Wyłączenie trybie ochrony | świeci się przez 2 sek. | Dwa |
| Czujnik pokrywy komory silnika / bagażnika | miga przez 15 sek. | Cztery |
| Czujnik drzwi | miga przez 15 sek. | Cztery |
| Czujnik uderzeń | miga przez 15 sek. | Cztery |
| Układ zapłonu | miga przez 15 sek. | Cztery |

że system włączył alarm. Ustalić przyczynę alarmu można według wskaźnika diodowego systemu (patrz tabela 4 str.6) lub według wskaźników pilota z wyświetlaczem (patrz

tabela 7).

Przyczyna alarmu przechowuje się w pamięci systemu aż do włączenia zapłonu.
__________________________________________________________________________________

CENTURION Xabre                                                                                       Instrukcja użytkownika

## Strona 9

To oznacza, że jeżeli użytkownik nie włączał zapłonu i ponownie włączył tryb ochrony, to przy następnym wyłączeniu trybu ochrony znowu zabrzmią cztery sygnały syreny, a sygnały świetlne samochodu migną trzy razy.

Automatyczny powrót do trybu ochrony. Jeżeli ta funkcja została zaprogramowana (Patrz rozdział

„Programowanie funkcji”, str.15 tabela 11 funkcja 3) i w ciągu 60 sekund po wyłączeniu trybu ochrony nie były otwierane drzwi, pokrywa komory silnikowej lub bagażnik, system automatycznie włączy tryb ochrony. W ciągu 60 sekund diodowy wskaźnik systemu szybko miga. Aby odwołać automatyczny powrót, należy w ciągu wspomnianych 60 sekund przycisnąć dwa razy w ciągu 3 sekund przycisk . Zabrzmi jeden sygnał syreny, a dioda przestanie migać i zacznie świecić. System pozostanie w takim stanie do pierwszego przyciśnięcia przycisku   lub .

WYŁĄCZANIE TRYBU OCHRONY BEZ PILOTA.

W zależności od właściwości, jakie zostały wprowadzone podczas programowania (Patrz rozdział „Programowanie funkcji”, str.16,tabela15, funkcja 2)  tryb ochrony można wyłączyć wykorzystując kod PIN lub bez niego.

Wyłączanie trybu ochrony, jeżeli kod PIN nie został zaprogramowany.

• Otworzyć drzwi. Włączy się alarm.

• Włączyć zapłon.

• W ciągu 10 sekund przycisnąć przycisk serwisowania. Wyłączy się alarm i tryb ochrony. Następnie pojawią się cztery sygnały dźwiękowe i trzy świetlne.

Wyłączanie trybu ochrony, jeżeli kod PIN został zaprogramowany.

• Otworzyć drzwi. Włączy się alarm.

• Włączyć zapłon.

• Przyciskając przycisk serwisowania wprowadzić pierwszą cyfrę PINu.

• Wyłączyć, a następnie ponownie włączyć zapłon.

• Wprowadzić drugą cyfrę PINu.

• Wyłączyć zapłon. Alarm i tryb ochrony zostaną wyłączone.

Pojawią się cztery sygnały dźwiękowe i trzy świetlne.

Ograniczenia przy wprowadzeniu kodu PIN:

• Pauza pomiędzy włączeniem zapłonu, a wprowadzeniem pierwszej cyfry kodu PIN nie powinna przekraczać 5 sekund.

• Każdą cyfrę kodu PIN należy wprowadzać przez czas krótszy niż 15 sekund.

• Ogólny czas wyłączenia trybu ochrony przy pomocy kodu PIN nie powinien trwać dłużej niż

60 sekund

• Jeżeli którykolwiek ze wspomnianych warunków nie został spełniony lub wystąpił błąd przy wprowadzeniu kodu, system odczyta kod jako nieprawidłowy. Przewidziane są trzy próby wprowadzenia kodu PIN. Jeżeli i trzecia próba zakończy się niepowodzeniem, system zostanie zablokowany na 5 minut. W tym czasie dioda wyświetlacza będzie gasnąć na krótko co sekundę.

### ALARM                                                                             Tabela 8. Sygnały pilota z wyświetlaczem przy alarmie.

| System reaguje na naruszenie stref chronionych #### Przyczyna | Wyświetlacz pilota | Sygnał dźwiękowy |
| --- | --- | --- |
| Wskaźnik Pokrywy kom. sil / bagażnika | miga przez 15 sekund | Brzmi 10 sekund |
| Czujnik drzwi | miga przez 15 sek. | Brzmi 10 sek. |
| Czujnik uderzeń (stopień 1.) | - | Krótki sygnał |
| Czujnik uderzeń (stopień 2.) | miga przez 15 sek. | Brzmi 10 sek. |
| Układ zapłonowy | miga przez 15 sek. | Brzmi 10 sek. |

dźwiękowymi sygnałami ostrzegawczymi lub

sygnałem alarmu, w czasie którego słyszymy

syrenę, migają sygnały świetlne i wewnętrzne

oświetlenie samochodu. W czasie alarmu brzmi

sygnał pilota z wyświetlaczem i migają odpowiednie piktogramy (patrz tabele 8). Poniżej zostały opisane możliwe sytuacje:

• Brzmi sygnał ostrzegawczy, jeżeli czujnik zarejestrował lekkie uderzenie w nadwozie.

CENTURION Xabre                                                                                           Instrukcja użytkownika

## Strona 10

• 30 sekundowy cykl alarmu zabrzmi, jeżeli czujnik uderzeń zarejestrował silne uderzenie, zostały otwarte, a potem zamknięte jedne z drzwi, pokrywa komory silnikowej lub bagażnik, został włączony, a potem wyłączony zapłon.

• zabrzmi sześć następujących po sobie cykli alarmu, a strefa otwarta zostanie wyłączona z ochrony do momentu jej zamknięcia, jeżeli zostały otwarte i nie zamknięte jedne z drzwi, pokrywa komory silnikowej lub bagażnik, lub też zapłon był włączony i nie został wyłączony.

Aby wyłączyć alarm przy pomocy pilota bez wyświetlacza, należy nacisnąć przycisk . Aby wyłączyć alarm przy pomocy pilota z wyświetlaczem należy najpierw wyłączyć sygnał pilota, przyciskając którykolwiek z przycisków, a potem przycisnąć , aby wyłączyć alarm.

Uwaga!!! Jeżeli strefa 2-go poziomu czujnika uderzeń (silne uderzenia w nadwozie) pięć razy z rzędu wywołuje alarm, to system identyfikuje ją jako niesprawną i wyłącza do momentu włączenia się drugiej strefy.

### PANIKA

Funkcja „panika” – to sygnał alarmu, który jest włączany pilotem. „Panika” może być włączona zarówno przy włączonym, jak i przy wyłączonym trybie ochrony.

Aby włączyć lub wyłączyć „panikę” należy przycisnąć i przytrzymać ponad 3 sek. przycisk  na pilocie z wyświetlaczem lub przycisk   na pilocie bez wyświetlacza. Przy wyłączaniu „paniki” przy pomocy pilota z wyświetlaczem brzmi melodyjny sygnał pilota. „Panika” nie zmienia stanu systemu. W trybie „paniki” przyciski  oraz  sterują zamykaniem i otwieraniem drzwi. W zależności od zaprogramowanych ustawień „panika” może być włączona zarówno przy włączonym, jak i przy wyłączonym zapłonie i trwa przez 30 sekund lub bez ograniczeń czasowych (Patrz rozdział „Programowanie funkcji” str. 16 tabela15, funkcja 4.) Funkcję „panika” można również wyłączyć przyciskiem  pilota.

### TRYB SERWISOWY

W trybie serwisowym system nie wykonuje funkcji ochronnych, a tylko funkcje serwisowe (zamykanie i otwieranie drzwi , sterowanie dodatkowymi kanałami, „panika” i t.p.). Tryb serwisowy można włączać i wyłączać pilotem lub przyciskiem serwisowania przy wyłączonym trybie ochrony. Wskaźnik diodowy w trybie serwisowym przy włączonym zapłonie świeci nieprzerwanym światłem.

Włączanie i wyłączanie trybu serwisowego przyciskiem serwisowania. Należy włączyć zapłon, następnie w ciągu 10 sekund przycisnąć i przytrzymać przycisk serwisowania, do momentu włączenia się wskaźnika diodowego przy włączaniu trybu serwisowego lub zgaśnięcia przy jego wyłączaniu.

### Włączanie i wyłączanie trybu serwisowego                  Tabela 9. Sygnały pilota z wyświetlaczem w trybie

### przy pomocy pilota.                                                                     serwisowym.

Należy przycisnąć trzy razy w ciągu 3 sekund

| przycisk . Przy włączaniu trybu serwisowego Tryb | Wskaźnik pilota | Sygnał dźwiękowy |
| --- | --- | --- |
| Włączanie trybu serwisowego | pali się przez 2 sek. | Dwa |
| Wyłączanie trybu serwisowego | - | melodia |
| Zamykanie drzwi | pali się przez 2 sek. | jeden |
| Otwieranie drzwi | pali się przez 2 sek. | dwa |

pojawi się jeden sygnał świetlny, a przy wyłącza-

niu – dwa. Włączanie i wyłączanie trybu serwiso-

wego, oraz praca systemu w tym trybie ilustrowa-

ne są wskaźnikami pilota z wyświetlaczem. Możli-

we dźwiękowe i świetlne sygnały pilota zostały

pokazane w tabeli 9.

### LOKALIZACJA SAMOCHODU

Aby zlokalizować samochód należy przycisnąć przycisk  pilota z wyświetlaczem lub  w pilocie bez wyświetlacza. Pojawi się sześć krótkich sygnałów syreny i 12 mignięć sygnałów świetlnych. Funkcja ta jest dostępna jak przy włączonym, tak i przy wyłączonym trybie ochrony, ale tylko przy wyłączonym zapłonie silnika.

CENTURION Xabre                                                                                           Instrukcja użytkownika

##### Strona 11

###### STEROWANIE OTWIERANIEM BAGAŻNIKA ORAZ INNYMI URZĄDZENIAMI

Do zdalnego sterowania urządzeniami podłączonymi do systemu istnieje kilka kanałów sterowania. Tryb pracy każdego z nich dobiera instalator (Patrz rozdział „Programowanie funkcji”, str.16, tabela 14, funkcje 1-4):

• wyjście natychmiastowe – system steruje urządzeniem, dopóki są przyciskane odpowiednie przyciski

• „zatrzask” – system włącza urządzenie po przyciśnięciu odpowiednich przycisków i wyłącza go po ich powtórnym przyciśnięciu

• „zatrzask” ze zrzutem po zapłonie – system włącza urządzenie po przyciśnięciu odpowiednich przycisków i wyłącza przy uruchomieniu zapłonu

• wyjście z opóźnieniem czasowym - po przyciśnięciu odpowiednich przycisków system włączy urządzenie i wyłączy po upływie zaprogramowanego czasu (1 – 120 sekund)

Poniżej zostały opisane sposoby sterowania dodatkowymi urządzeniami przy zaprogramowanym wyjściu natychmiastowym dla wszystkich kanałów (ustawienia fabryczne).

Sterowanie otwieraniem bagażnika (kanał 3.) Przycisnąć i przytrzymać ponad 2 sekundy przycisk 4/5/6. Kiedy bagażnik się otworzy, puścić.

Sterowanie urządzeniami , podłączonymi do wyjścia 4-go kanału. Jednocześnie przycisnąć przyciski 4 oraz 4/5/6 i przytrzymać tak długo, jak trzeba.

Sterowanie urządzeniami, podłączonymi do wyjścia 5-go kanału. Jednocześnie przycisnąć przyciski 5 oraz 4/5/6 i przytrzymać tak długo, jak trzeba.

Sterowanie urządzeniami, podłączonymi do wyjścia 6-go kanału. Przycisnąć jednocześnie przyciski 6 i 4/5/6 na pilocie z wyświetlaczem lub   i 4/5/6 na pilocie bez wyświetlacza, i przytrzymać tak długo, jak trzeba.

ANTI-CAR JACKING (TRYB ANTYNAPAD)

Funkcja Antynapadu zapewni ochronę podczas napadu i nie pozwoli uprowadzić samochodu. Aby skorzystać z tej funkcji, należy ją uprzednio zainstalować. (Patrz rozdział „Programowanie funkcji”, str. 15 tabela 13, funkcja 1). W zależności od potrzeb użytkownika należy wybrać jeden z dwóch dostępnych wariantów: włączenie automatyczne lub włączanie pilotem. Niezależnie od wybranego sposobu, po uaktywnieniu system działa następująco:

• W ciągu 50 sekund nie pojawiają się żadne oznaki aktywności.

• Po upływie tego czasu brzmią sygnały ostrzegawcze syreny przez 15 sekund.

• Po 65 sekundach brzmi alarm przez 15 sekund

• Po 90 sekundach alarm brzmi nadal i włącza się blokada silnika

Włączanie trybu antynapadu pilotem.

• Przy włączonym zapłonie należy przycisnąć i przytrzymać przyciski  i  (≥ 2 sek.), póki nie włączą się na 2 sekundy sygnały świetlne, potwierdzając  włączenie trybu antynapadu.

• Tryb uaktywnia się po otwarciu i zamknięciu drzwi przy włączonym zapłonie.

Automatyczne włączanie trybu antynapadu przy każdym włączeniu zapłonu.

• Tryb włącza się automatycznie przy każdym włączaniu zapłonu.

• Tryb uaktywnia się po otwarciu i zamknięciu drzwi przy włączonym zapłonie.

### Wyłączanie trybu antynapadu. Tryb może być wyłączony przyciśnięciem przycisku serwisowania w ciągu 15 sekund, kiedy brzmią sygnały ostrzegawcze syreny. Aby wyłączyć trybu antynapadu na innych etapach należy:

• Wyłączyć i włączyć zapłon.

• Wprowadzić kod PIN, jeżeli jest on zaprogramowany lub przycisnąć przycisk serwisowania, jeśli kod PIN nie jest zaprogramowany. System wyłączy alarm i blokadę silnika.

CENTURION Xabre                                                                                           Instrukcja użytkownika

## Strona 12

### AUTOMATYCZNE STEROWANIE ZAMKAMI DRZWI

W celu bezpieczeństwa osobistego w czasie poruszania się pojazdu należy zamykać drzwi. System może automatycznie zamykać drzwi w kilka sekund po włączeniu zapłonu lub po zwolnieniu hamulca ręcznego. (Patrz rozdział „Programowanie funkcji”, str. 15, tabela 12, funkcja 2)

• Jeżeli została wybrana funkcja zamykania drzwi po zwolnieniu hamulca ręcznego, drzwi będą otwierać się automatycznie po wyłączeniu zapłonu i zaciągnięciu hamulca ręcznego.

• Jeżeli została wybrana funkcja zamykania drzwi po włączeniu zapłonu, drzwi będą otwierać się automatycznie po wyłączeniu zapłonu, jeżeli zostało to wcześniej zaprogramowane. (Patrz rozdział „Programowanie funkcji” str. 15 tabela 12, funkcja 3).

STEROWANIE SYSTEMEM, ZAMONTOWANYM W INNYM SAMOCHODZIE

Jest możliwe sterowanie alarmem Centurion Xabre lub Centurion Xanta, zamontowanym w innym pojeździe. Aby wybrać tę funkcję należy wprowadzić do pamięci systemu kody obydwu pilotów w trybie sterowania drugim pojazdem. (wyjaśnienia poniżej oraz rozdział „ Programowanie systemu”). Aby sterować drugim alarmem należy przełączyć pilot do trybu sterowania drugim pojazdem.

Aby przełączyć pilot z wyświetlaczem do trybu sterowania drugim pojazdem i z powrotem należy przycisnąć przycisk  , a następnie w ciągu 3 sekund przycisnąć jednocześnie i przytrzymać na ponad 2 sekundy przyciski  oraz . Przy przełączaniu do trybu sterowania drugim pojazdem brzmią dwa sygnały pilota, a przy powrocie do trybu sterowania własnym pojazdem brzmi jeden sygnał pilota. W trybie sterowania innym pojazdem wskaźniki  i  migają od czasu do czasu, a przy naciśnięciu przycisków pilota brzmią krótkie sygnały dźwiękowe.

Aby przełączyć pilota bez wyświetlacza do trybu sterowania drugim pojazdem należy przycisnąć przycisk II. Wówczas zapali się dioda pilota i będzie świecić przez 3,5 sekundy. W tym czasie można sterować drugim pojazdem. Po 3,5 sekundach dioda zgaśnie, a pilot automatycznie powróci do trybu sterowania własnym samochodem.

FUNKCJE SYSTEMU, DOSTĘPNE TYLKO DLA PILOTA Z WYŚWIETLACZEM

Tabela 10. Wskaźniki bieżącego stanu systemu w pilocie

po zapytaniu

Zapytanie o stan systemu. Aby otrzymać informacje

| o bieżącym stanie systemu należy przycisnąć przycisk dwa razy i nie później niż po 3 sek. przycisk c. Zabrzmi sygnał dźwiękowy, a wyświetlacz pilota pokaże bieżący stan systemu zgodnie z tabelą 10. Stan systemu | Wskaźnik pilota |
| --- | --- |
| Tryb ochrony włączony | świeci się przez 5 sek. |
| Tryb ochrony wyłączony | świeci się przez 5 sek. |
| Tryb serwisowy | świeci się przez 5 sek. |
| Otwarta pokrywa komory silnikowej lub bagażnik | miga przez 15 sek. |
| Otwarte drzwi | miga przez 15 sek. |

Zapytanie o powiadomieniu o alarmie. Aby otrzymać informację o opuszczonych alarmach, należy przycisnąć przycisk , a następnie nie później niż po 3 sekundach  przycisk . Zabrzmi sygnał pilota, a na wyświetlaczu pojawi się powiadomienie o wskaźniku, który wywołał alarm (patrz tabela 8).

Przywołanie kierowcy. System zezwala na wysyłanie sygnału przywołania kierowcy.

Przywołanie z wnętrza samochodu (przy wyłączonym zapłonie) Dla przekazania sygnału przywołania należy przycisnąć przycisk serwisowania i przytrzymać go, aż zabrzmi krótki sygnał dźwiękowy. Po tym zabrzmi melodyjny sygnał pilota.

Przywołanie spoza samochodu. Uwaga! Funkcja ta jest dostępna tylko wtedy, gdy system jest wyposażony w nadajnik przywołania kierowcy. Przywołanie kierowcy spoza samochodu jest możliwe tylko po uprzednim przyzwoleniu. Aby zezwolić na przywołanie kierowcy, należy w ciągu 3 sekund przycisnąć kolejno przyciski  i  ().

CENTURION Xabre                                                                                           Instrukcja użytkownika

Strona 13

Teraz przy lekkim postukiwaniu po szkle tam, gdzie znajduje się nadajnik przywołania kierowcy, będzie brzmieć krótki sygnał syreny, a w ciągu 15 sekund zabrzmi melodyjny sygnał pilota. Zezwolenie na przywołanie kierowcy można odwołać, włączając zapłon i przyciskając jeden z tych przycisków  lub .

.

Tryb ekonomiczny. Odbiornik pilota z wyświetlaczem zawsze jest w trybie oczekiwania na sygnał systemu i pobiera energię z baterii. Aby oszczędzać zasoby baterii, kiedy nie ma potrzeby otrzymywania informacji od systemu, można wyłączyć zasilanie pilota i wprowadzić go do trybu ekonomicznego. Żeby włączyć lub wyłączyć tryb ekonomiczny, należy przycisnąć  i nie później niż po 3 sekundach przycisnąć i przytrzymać  przycisk  aż do momentu, kiedy zabrzmią sygnały dźwiękowe pilota: jeden długi przy włączaniu i dwa krótkie przy wyłączaniu.

Blokada przycisków pilota. Aby zapobiec przypadkowemu przyciśnięciu, przyciski pilota można zablokować. Jeżeli przyciski są zablokowane, przyciśnięcie któregokolwiek z nich powoduje miganie wszystkich wskaźników diodowych bez przekazywania poleceń. Aby włączyć lub wyłączyć blokadę przycisków należy przycisnąć , a następnie w ciągu 3 sekund przycisnąć i przytrzymać przycisk

(), aż zabrzmią sygnały pilota (~ 2 sekundy). Po włączeniu blokady wszystkie wskaźniki diodowe migają przez kilka sekund.

Wyłączanie sygnałów dźwiękowych pilota. Jeżeli w czasie alarmu sygnały dźwiękowe pilota nie są pożądane, można je odłączyć na jakiś czas. Aby włączyć lub wyłączyć sygnały dźwiękowe pilota, należy przycisnąć , a następnie w ciągu 3 sekund przycisnąć i przytrzymać  (), aż zabrzmią dwa krótkie sygnały dźwiękowe pilota (przy wyłączaniu) lub jeden długi (przy włączaniu).

Kontrola przebywania w strefie działań. Jeżeli przy programowaniu zostało wprowadzone odpowiednie ustawienie, (Patrz rozdział „Programowanie systemu”, str.15, tabela 12, funkcja 5), to co 20 sekund system sprawdza łączność pomiędzy systemem a pilotem z wyświetlaczem, a w przypadku 
braku łączności zabrzmi 5 krótkich sygnałów.

Wstawione zostaną strony z drugiej instrukcji z tym samym tekstem

### SERWISOWANIE SYSTEMU

Oprócz wymiany elementów zasilania pilota, system nie potrzebuje serwisowania przez cały okres eksploatacji.

Pilot z wyświetlaczem. Pilot zasilany jest z baterii litowej CR2450

Jeżeli bateria zasilająca jest rozładowana, przyciśnięcie któregokolwiek z przycisków generuje trzy sygnały dźwiękowe

i miganie wskaźnika  przez 5 sekund. Aby wymienić baterię należy odkręcić śrubę od spodu pilota, ściągnąć pokrywę i włożyć nową baterię, podłączając odpowiednio bieguny.

Pilot bez wyświetlacza. Pilot zasilany jest przez dwie baterie litowe CR2016. Pilot ten nie sygnalizuje stanu rozładowania baterii. Przy obniżeniu pojemności baterii następuje zmniejszenie zasięgu sterowania i obniżenie intensywności świecenia

diody. Aby zmienić baterie należy otworzyć pokrywę pilota i wymienić baterię podłączając odpowiednio bieguny.

CENTURION Xabre                                                                                           Instrukcja użytkownika

NOTATKI

CENTURION Xabre                                                                                           Instrukcja użytkownika

### KARTA GWARANCYJNA

Numer seryjny ( 9 znaków)

Producent gwarantuje bezpłatną naprawę elementów elektronicznych wyrobu w okresie 12 miesięcy. Termin naprawy do 7 dni. W przypadku niemożliwości naprawy urządzenie podlega wymianie na analogiczne.

CENTURION

Gwarancji nie podlegają urządzenia z;

- mechanicznymi uszkodzeniami korpusu;

- ze śladami prób otwarcia;

- w przypadku nieprzestrzegania instrukcji montażu;

- rozregulowane z powodu niesprawności podstawowych urządzeń samochodu;

- w przypadku braku lub nieprawidłowego wypełnienia karty gwarancyjnej.

DATA SPRZEDAŻY: ..............................................................

Podpis nabywcy:.........................................................................