# SYSTEM ALARMOWY MAGICALARM 7200 LCD

Spis tresci:

1. Pilot

02. Przyciski pilota

03. Właczanie alarmu

04.Wyłączenia alarmu

05. Sygnalizacja diodą LED

06. Funkcja Panik

07. Włączenie bez czujników dodatkowych

08. Sterowanie zamka stacyjką

09. Ostrzeganie swiatłami

10. Otwieranie klapy

11. Tryb serwisowy

12. Szukanie auta

13. Oświetlenie wnetrza

2. Instalacja

01. Zasilanie

02. Blokada zapłonu

03.Programowanie pilotów

04. Przewód blokujący

05.Zdalne zapalanie samochodu

06. Oświetlenie wnętrza

07. Ustawienia alarmu

08. Programowanie ustawień

09. Programowanie PIN kodu

3 Opis funkcji

01. Potwierdzenie syreną

02. Zamykanie zamka przy autouzbrojeniu

03. Zamykanie zamka po włączeniu stacyjki

04. Otwieranie zamka po wyłączeniu stacyjki

05. Czas zamykania zamka

06. Czas otwierania zamka

07. Otwieranie drzwi przy wyłączeniu alarmu

08. Sterowanie syreną lub klaksonem

09. Czas alarmowania

10. Opóźnienie wejść czujników drzwi

11. Samouzbrajanie

12. Dodatkowa blokada silnika

13. Ostrzeganie światłami

14. Funkcja komfort

15. Rozbrajanie przy otwieraniu klapy

16. Opóźnienie antynapadu

17. Uruchomienie antynapadu

18. Antynapad z pilota

19. Antynapad przy otwarciu drzwi

20. PIN kod

21. Sterowanie kierunkowskazami

4. Schemat podłączenia

- 01. Pilot

- 02. Przyciski pilota

| Przycisk | Alarm włączony | Alarm wyłączony | Stacyjka załączona |
| --- | --- | --- | --- |
| Przycisk #1 | Załączanie | Złaczanie | Zamykanie drzwi |
| Przycisk #2 | Wyłączenie | Wyłączenie | Otwieranie drzwi |
| Przycisk #1 przez 2 sek | Panik | Panik |  |
| Przycisk #3 | Szukanie auta | Szukanie auta |  |
| Przycisk #3 przez 2 sek | 2 kanał/otwieranie klapy | 2 kanał/otwieranie klapy | 2 kanał/otwieranie klapy |
| Przycisk #4 przez 3 sek | Uruchamianie silnika | Uruchamianie silnika | Antynapad |
| Przycisk #2 z 3 | Stan samochodu | Stan samochodu | Stan samochodu |
| Przycisk #1 z 2 | Ciche wyłączenie | Ciche wyłączenie |  |
| Przycisk #1 z 3* | 3 kanał/komfort | 3 kanał/komfort | 3 kanał/komfort |
| Przycisk #1 2 razy | Załączenie bez prealarmu |  |  |
| Przycisk #1 3 razy | Zalaczenie bez czujników |  |  |
| Przycisk #1 z 4 1 sek |  | Autouzbrajanie zał/wył | Autouzbrajanie zał/wył |
| Przycisk #2 z 4 |  | Oszczędzanie baterii | Oszczędzanie baterii |
| Przycisk #3 z 4 | Wibracja zał/wył | Wibracja zał/wył | Wibracja zał/wył |
| *Kanał 3 zostanie wyłączony po 30 sek lub po ponownym nacisnięciu przycisku 1 z 3 |  |  |  |

| - 03. Właczanie alarmu |  |
| --- | --- |
| Remote Arming: |  |
| - | Kiedy alarm I stacyjka jest wyłączona |
| - | Naciśnij przycisk #1 raz |
| - | Syrena piknie raz |
| - | Światła kierunkowskazów migną raz |
| - | Drzwi zostaną zamkniete |
| - | Dioda LED miga powoli |

| B. Autouzbrajanie |  |
| --- | --- |
| Włączanie I wyłączanie autouzbrajania: |  |
| - | Wyłącz alarm włącz stacyjkę |
| - | Naciśnij przycisk #1 z 4 na 1 sekunde |
| - | Syrena piknie raz potwierdzając włączenie funkcji |
| - | Syrena piknie dwa razy potwierdzając wyłączenie funkcji |
| Dzialanie autouzbrajania: |  |
| - | Kiedy wyłączysz stacyjkę i zamkniesz drzwi system automatycznie włączy się po 30 sekundach |
| * | Centralny zamek zostanie zamkniety jeżeli funkcja #2 jest ustawiona na tak |

C. Samouzbrajanie

System uzbroi się ponownie po 30 sekundach od wyłączenia jeżeli nie zostaną otwarte drzwi. Funkcja #11 ustawiona na tak

| - 04.Wyłączenia alarmu |  |
| --- | --- |
| - | Kiedy system jest włączony naciśnij przycisk #2 pilota, syrena piknie dwa razy |
| - | Kierunkowskazy migną dwa razy |
| - | Door unlocks* |
| * | Alarm jest wyłączony |

B. Awaryjne wyłączenie

Jeżeli zgubisz pilota alarm można wyłączyć w następujący sposób

| - | Otwóż drzwi |
| --- | --- |
| - | Włącz stacyjkę |
| - | Dioda LED zacznie migać powoli |
| - | Naciśnij wyłącznik serwisowy po pierwszym mignięciu diody (ilość mignięć ustawiana jest PIN kodem w tabeli programowania) |

| - 05. Sygnalizacja diodą LED |  |  |
| --- | --- | --- |
| A. System status |  |  |
| Wolno miga | = | Włączony alarm |
| Szybko miga | = | Samouzbrajanie |
| Swieci ciągle | = | Tryb serwisowy |
| Nie świeci | = | Wyłączony alarm |

B. Sygnalizacja diodą LED przyczyny alarmowania

During the disarm, if the system was triggered while away from the vehicle, the siren will chirp 4 times, the parking lights flash 3 times and the LED will flash to indicate the triggered zone as follows:

| 1 błysk |  | = | Czujniki dodatkowe |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 błyski |  | = | Klapy |  |
| 3 błyski |  | = | Drzwi |  |
| 4 błyski |  | = | Włączenie stacyjki |  |
| * | Kasowanie pamięci następuje po wlączeniu stacyjki |  |  |  |

| - 06. Funkcja Panik |  |
| --- | --- |
| - | Naciśnij przycisk #1 na 2 sekundy, syrena zacznie wyć, światła kierunkowskazow bedą migać |
| * | Funkcje mozna wyłączyć naciskając #1 lub #2 przycisk pilota |

| - 07. Włączenie bez czujników dodatkowych |  |
| --- | --- |
| - | Naciśnij przycisk #1 dwa razy alarm włączy się bez lini pre-alarmowej |
| - | Lub naciśnij przycisk #1 trzy razy czujniki zostaną całkowicie wyłączone |

- 08. Sterowanie zamka stacyjką

Po włączeniu stacyjki system zamknie drzwi, jeżeli funkcja 3 ustawiona jest na tak

Po wyłączeniu stacyjki system otworzy drzwi automatycznie w zależności od ustawienia funkcj 4

- 09. Ostrzeganie swiatłami

Gdy funkcja 13 jest włączona I załaczona jest stacyjka otwarcie drzwi spowoduje włączenie świateł awaryjnych np. w celu ostrzeźenia innych

- 10. Otwieranie klapy

Naciśnij przycisk #3 na 2 sekundy klapa zostanie otwarta czujniki uderzeniowy

| 11. Tryb serwisowy |  |
| --- | --- |
| - | Włącz stacyjkę |
| - | W ciągu 10 sekund naciśnij wyłącznik serwisowy na 2 sekundy |
| - | Dioda LED zapali się na stałe |
| * | Wyjście z trybu serwisowego robimy tak samo |
| * | W trybie serwisowym alarm steruje tylko centralnym zamkiem |

- 12. Szukanie auta Naciśnij przycisk #3 raz, Swiatła kierunkowskazów migną 12 razy

- 13. Oświetlenie wnetrza

Lampka oświetlenia wnetrza samochodu zostanie zapalona przy wyłączeniu stacyjki i wyłączeniu alarmu na 20 sekund.

- 2. Instalacja:

- 01. Zasilanie

Podczas odłączenia akumulatora wszystkie ustawienia alarmu pozostają bez.

| - 02. Blokada zapłonu |  |
| --- | --- |
| System posiada 2 niezależne wyjścia do sterowania przekaźnikiem blokady zapłonu. Jedno dla styków przekażnika NO drugie dla przekażnika ze stykami NC |  |
| 03.Programowanie pilotów |  |
| - | Włącz stacyjkę |
| - | Naciśnij wyłącznik serwisowy 6 razy |
| - | Syrena zapiszczy |
| - | Naciśnij 1 przycisk pierwszego pilota |
|  | Syrena i światła kierunkowskazów potwierdzą wpisanie do pamięci. |
| - | Naciśnij przycisk 1 nastepnego pilota |
| * | Do pamieci można wpisać cztery piloty |

- 04. Przewód blokujący (czerwono/czarny)

Ten przewód używany jest do zewnetrznych modułów np. Chłodzenia turbiny, zdalnego zapalania. Jeżeli na tym przewodzie pojawi się masa alarm zostanie uzbrojony bez czujnika uderzeniowego I blokady zapłonu aż do czasu zniknięcia impulsu masy

- 05. Wyjście zdalnego zapalania samochodu (różowy)

Naciśnij i przytrzymaj przycisk #4 na 3 sec. Na przewodzie różowym pojawi się impuls do modułu zapalania silnika

| - 06. Oświetlenie wnętrza (zielony/biały) |  |
| --- | --- |
| - | Przewód ten można podłączyć pod lampkę oświetlenia wnętrza. Max obciążenie 500mA. Lampka oświetlenia wnetrza samochodu zostanie zapalona przy wyłączeniu stacyjki i wyłączeniu alarmu na 20 sekund |

- 07. Ustawienia alarmu

| No | Piknięcie | Funkcja |  | 1 Piknięcie |  | 2 Piknięcia |  | 3 Piknięcia |  | 4 Piknięcia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 piknięcie | Potwierdzenie syreną |  | Tak |  | Nie |  |  |  |  |
| 2 | 2 pikniecia | Zamyk. zamka przy autouzbrojeniu |  | Nie |  | Tak |  |  |  |  |
| 3 | 3 piknięcia | Zamykanie zamka po zał stacyjki |  | Nie |  | Tak |  | Stopem |  |  |
| 4 | 4 piknięcia | Otwieranie zamka przy wył stacyjki |  | Nie |  | Kierowcy |  | Wszystkie |  |  |
| 5 | 5 piknięć | Sterowanie zamkiem zamykanie |  | 1) 1 sek |  | 2) 3 sek |  | 3) 2x1sek |  | 4) 1+15 |
|  |  |  |  |  |  | 5) 1+40 |  | 6) 15sek |  | 7) 40sek |
| 6 | 6 piknięć | Sterowanie zamkiem otwieranie |  | 1 sek |  | 3 sek |  | 2x1sek |  |  |
| 7 | 7 piknięć | Otwieranie drzwi przy wyłączeniu |  | Wszystkie |  | Kierowcy |  |  |  |  |
| 8 | 8 piknięć | Sterowanie syreną lub klaksonem |  | Syrena |  | Klakson |  |  |  |  |
| 9 | 9 piknięć | Czas alarmowania |  | 30 sek. |  | 60 sek. |  |  |  |  |
| 10 | 10 piknięć | Opóżnienie wejść drzwi |  | Nie |  | 25 sek. |  | 40 sek. |  | 60 sek. |
| 11 | 11 piknięć | Samouzbrajanie |  | Nie |  | Tak |  |  |  |  |
| 12 | 12 piknięć | Dodatkowa blokada silnika |  | Nie |  | Tak |  |  |  |  |
| 13 | 13 piknięć | Ostrzeganie światłami |  | Nie |  | Tryb 1 |  | Tryb 2 |  |  |
| 14 | 14 piknięć | Funkcja komfort |  | Wył |  | 15 sek. |  | 30 sek. |  | 40 sek. |
| 15 | 15 piknięć | Rozbrajanie przy otwieraniu klapy |  | Nie |  | Tak |  |  |  |  |
| 16 | 16 piknięć | Opóżnienie antynapadu |  | 30sek. |  | 60sek. |  |  |  |  |
| 17 | 17 piknięć | Uruchomienie antynapadu |  | Automatycz |  | Stopem |  |  |  |  |
| 18 | 18 piknięć | Antynapad z pilota |  | Disable |  | Enable |  |  |  |  |
| 19 | 19 piknięć | Antynapad przy otwarciu drzwi |  | Disable |  | Enable |  |  |  |  |
| 20 | 20 piknięć | PIN Kod |  | 1 migniecie |  | 2~10 mignięć |  |  |  |  |
| 21 | 21 piknięć | Sterowanie kierunkowskazami |  | Normalne |  | Impuls zał/wył |  | Ciagłe |  |  |

| - 08. Programowanie ustawień |  |
| --- | --- |
| - | Włącz i wyłącz stacyjkę |
| - | Nacisnij wyłącznik serwisowy 3 razy |
| - | Syrena potwierdzi wejście w tryb programowania |
| - | Naciśnij wyłącznik serwisowy tyle razy którą funkcję chcesz zmienić |
| - | Syrena potwierdzi ilością piknięć numer wybranej funkcji |
| - | Naciskaj 1 przycisk pilota aby zmienić ustawienie wybranej funkcji. |
| - | System wyjdzie z trybu programowania automatycznie po 10 sekundach. |
| * | Aby przywrócić system do ustawień fabrycznych, po wejściu w tryb programowania naciśnij przycisk #4 pilota na 3 sekundy |

| - 09. Programowanie PIN kodu |  |
| --- | --- |
| - | Wejdź w ustawienie 20 funkcji |
| - | Po 2 sekundach dioda LED zacznie migać 10 razy |
| - | Jeżeli chcesz ustawić PIN na 3 to po trzecim mignięciu naciśnij pierwszy przycisk pilota, dioda zaświeci się. |
| - | PIN jest ustawiony na 3 mignięcia |

- 3 Opis funkcji:

01. Potwierdzenie syreną

Funkcja ustawiona jest na tak, włączenie i wyłączenie alarmu będzie potwierdzone piknięciem syrenki.

02. Zamykanie zamka przy autouzbrojeniu

Kiedu ustawisz na tak, centralny zamek zostanie zamkniety podczas autouzbrajania

| 03. Zamykanie zamka po włączeniu stacyjki |  |
| --- | --- |
| - | Zamek zostanie zamknięty po 15 sekundach od włączenia stacyjki |
| - | Zamek zostanie zamknięty po wciśnięciu pedału hamulca. |

04. Otwieranie zamka po wyłączeniu stacyjki

Po wyłaczeniu stacyjki wszystkie drzwi zostaną otwarte lub jeżeli jest taka możliwość tylko drzwi kierowcy

05. Czas zamykania zamka

Funkcja ta umożliwia ustawienie czasów na zamykanie centralnego zamka

06. Czas otwierania zamka

Funkcja umożliwia ustawienie czasu na otwieranie centralnego zamka

07. Otwieranie drzwi przy wyłączeniu alarmu

Kiedy przestawisz funkcję na otwieranie drzwi kierowcy, to przy wyłączeniu alarmu tylko te drzwi zostaną otwarte. Funkcja ta bedzie działała tylko w niektórych modelach samochodów.

08. Sterowanie syreną lub klaksonem

Jeżeli nie chcesz używać syreny alarmowej, alarm można podpiąć pod przekaźnik klaksonu.

09. Czas alarmowania

Czas alarmowania kierunkowskazami i syreną wynosi 30 sekund można go zmienić na 60 sekund, lecz jest to niezgodne z przepisami

10. Opóźnienie wejść czujników drzwi

Jeżeli ustawisz funkcję ze zwłoką np.25 sekund to system nie bedzie reagował na wejścia czujników drzwi przez ten czas. Umożliwia to podpiecie alarmu do lampki oświetlenia wnetrza ze zwłoką

| 11. Samouzbrajanie |  |
| --- | --- |
| Kiedy włączysz tą funkcję alarm uzbroi się samoczynnie po 30 sekundach od wyłączenia I nie otwarcia drzwi. |  |
| 12. Dodatkowa blokada silnika |  |
| Kiedy uruchomisz funkcję, po wyłączeniu silnika, otwarciu i zamknięciu drzwi, dodatkowa blokada silnika właczy się po 10 sekundach |  |
| - | Włączając alarm pilotem dodatkowa blokada zostanie uruchomiona natychmiast |
| - | Wyłączenie dodatkowej blokady: Naciśnij przycisk wyłączenia alarmu w pilocie |

| 13. Ostrzeganie światłami |  |
| --- | --- |
| Tryb 1: |  |
| - | Swiatła kierunkowskazów będą migać jeżeli jest włączona stacyjka i zostaną otwarte drzwi |
| Tryb 2: |  |
| - | Swiatła kierunkowskazów bedą migały zawsze przy otwartych drzwiach |

14. Funkcja komfort

The CH3 wire is designed for the option of automatically closing the windows when arming the system

Funkcja wyłączona: W każdej chwili naciskając 1 i 3 przycisk pilota na wyjściu 3 kanału pojawi się sygnał masy, bedzie trwał aż do puszczenia 1 przycisku

Funkcja włączona Za każdym razem podczas włączenia alarmu sygnał masy pojawi się na wyjściu 3 kanału.

15. Rozbrajanie przy otwieraniu klapy

Funcja wylączona: Kiedy otworzysz klapę bagażnika z pilota alarm odłączy wejścia klap i czujniki uderzeniowy. Po zamknieciu klapy czujniki włączą się automatycznie.

Funkcja wlączona System zostanie całkowicie wyłączony wraz z otwarciem klapy

| 16. Opóźnienie antynapadu |  |
| --- | --- |
| Automatycznie: Odliczanie czasu antynapadu rozpocznie się automatycznie po jego uruchomieniu Stopem: Odliczanie czasu antynapadu rozpocznie się po naciśnięciu pedału stopu. |  |
| 17. Uruchomienie antynapadu |  |
| Automatycznie: Antynapad zostanie uruchomiony automatycznie po jego włączeniu |  |
| Stopem: Procedura antynapadu zostanie uruchomiona dopiero po wciśnięciu pedału hamulca. |  |
| * | After the system start the countdown, press the valet switch before the last 10 chirps warning will stop the countdown and deactivate the anti-hijacking |

| 18. Antynapad z pilota |  |
| --- | --- |
| Funkcja właczona: |  |
| - | Alarm wyłączony, właczona stacyjka |
| - | Naciśnij przycisk #1 pilota na 2 sekundy światła kierunkowskazów migną |
| - | Po czasie 30 sekund system wejdzie w tryb antynapadu Ostatnie 10 sekund bedzie sygnalizowane pikaniem syreny |
| - | Po ostatnim piknięciu syrena włączy się, kierunkowskazy będą migały, blokada zapłonu zostanie włączona. |
| - | Kasowanie antynapadu: - Kiedy system jeszcze nie alarmuje (przed 30 sekundami) naciśnij wyłącznik serwisowy - Kiedy system alarmuje I blokada zapłonu jest już uruchomiona przeprowadź procedure awaryjnego wyłaczenia: Włącz I wyłącz stacyjkę, dioda LED zacznie migać, po odpowiedniej ilości mignięć (ustawionej kodem PIN) naciśnij wyłącznik serwisowy. |

| 19. Antynapad przy otwarciu drzwi |  |
| --- | --- |
| Funkcja właczona: |  |
| - | Alarm wyłączony, właczona stacyjka |
| - | Otwarcie i zamknięcie drzwi powoduje uruchomienie antynapadu, kierunkowskazy migną raz. |
| - | Po czasie 30 sekund system wejdzie w tryb antynapadu Ostatnie 10 sekund bedzie sygnalizowane pikaniem syreny |
| - | Po ostatnim piknięciu syrena włączy się, kierunkowskazy będą migały, blokada zapłonu zostanie włączona. |
| - | Kasowanie antynapadu: - Kiedy system jeszcze nie alarmuje (przed 30 sekundami) naciśnij wyłącznik serwisowy - Kiedy system alarmuje I blokada zapłonu jest już uruchomiona przeprowadź procedure awaryjnego wyłaczenia: Włącz I wyłącz stacyjkę, dioda LED zacznie migać, po odpowiedniej ilości mignięć (ustawionej kodem PIN) naciśnij wyłącznik serwisowy. |

| 20. PIN kod |  |
| --- | --- |
| - | Ta funkcja służy do ustawienia ilości mignięć diody LED potrzebnej do awaryjnego wyłaczenia systemu. |

21. Sterowanie kierunkowskazami

Ustawienie normalne: Alarm podepnij pod przewody kierunkowskazów, prawa lewa strona w samochodzie

Impuls załączenia i wyłączenia: Alarm podpinamy pod wyłącznik świateł awaryjnych. Alarm poda 1 impuls na włączenie świateł awaryjnych i 1 impuls na wyłaczenie świateł awaryjnych.

Ciagły sygnał:

Alarm podpinamy pod wyłacznik świateł awaryjnych. Alarm bedzie dawał sygnał tak długo jak długo mają migać kierunkowskazy

4. Schemat podłączenia: