##### PROFESJONALNA CENTRALA ALARMOWA  SAFECAR 540 MAX

Spis treści:

- Obsługa pilota

- Funkcje podstawowe

- Programowanie pilotów

- Programowanie ustawień

- Tabela ustawień funkcji

- Opis funkcji programowalnych

- Schematy

- 01. Obsługa pilota

| PRZYCISK | ## ALARM WŁĄCZONY | ALARM WYŁĄCZONY | WŁĄCZONA STACYJKA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 raz | WŁĄCZENIE | WŁĄCZENIE | ZAMKNIĘCIE ZAMKA |
| 2 raz | WYŁĄCZENIE | WYŁĄCZENIE | OTWARCIE ZAMKA |
| 1 przez 3sec. | PANIK | PANIK |  |
| 3 przez 2sec. | 2 KANAŁ | 2 KANAŁ | 2 KANAŁ |
| 4 raz | SZUKANIE AUTA | SZUKANIE AUTA |  |
| 1+2 raz | CICHE WYŁACZENIE | CICHE WŁĄCZENIE | ANTYNAPAD |
| 3 później 1 | 3 KANAŁ | 3 KANAŁ | 3 KANAŁ |

- 02. Funkcje podstawowe

Włączanie

Kiedy system jest wyłączony i stacyjka wyłączona naciśnij 1 przycisk raz. Światła kierunkowskazów migną, syrena piknie raz (jeżeli jest ustawiona funkcja na włączanie z potwierdzeniem dźwiękowym)

Wyłączanie

Kiedy system jest włączony naciśnij przycisk 2 raz. Światła kierunkowskazów migną dwa razy syrena zapika dwa razy. Jeżeli syrena pika cztery razy oznacza to, że alarm był wzbudzony podczas naszej nieobecności.

Ciche włączenie/wyłączenie

Naciśnij przycisk 1 i 2 równocześnie alarm włączy lub wyłączy się bez potwierdzenia syreną.

Sygnalizacja diodą LED

Podczas wyłączania alarmu jeżeli syrena zapika cztery razy, dioda LED wskaże przyczynę zadziałania alarmu:

| 1 błysk | = | Czujniki dodatkowe |
| --- | --- | --- |
| 2 błyski | = | Klapy |
| 3 błyski | = | Drzwi |
| 4 błyski | = | Włączenie stacyjki |

Pozostałe informacje o stanie alarmu

| Nie świeci | = | Alarm wyłączony |
| --- | --- | --- |
| Miga wolno | = | Alarm włączony |
| Miga szybko | = | Autouzbrajanie/Samouzbrajanie/Antynapad |
| Świeci | = | Stan serwisowy |

Kasowanie pamięci alarmowania

Kasowanie pamięci alarmowania następuje podczas włączenia stacyjki.

Funkcja Panik

Naciśnij przycisk 1 na 3 sekundy syrena się włączy i światła kierunkowskazów zaczną migać przez 30 sekund.

Funkcję można wyłączyć przez naciśnięcie przycisku 1 lub 2 w pilocie.

Awaryjne wyłączenie

Jeżeli zgubimy pilota system można wyłączyć awaryjnie:

| - | Otwórz drzwi system zacznie alarmować |  |
| --- | --- | --- |
| - | Włącz stacyjkę |  |
| - | Po 2 sek. dioda LED zacznie migać powoli |  |
| - | Naciśnij wyłącznik serwisowy po ilości błysków który jest ustawiony w kodzie PIN |  |
| - | System zostanie wyłączony |  |
| * | Jeżeli nie zdążyłeś powtórz operacje od wyłączenia i włączenia stacyjki |  |
| * | Jeżeli nie udało się trzy razy musisz odczekać trzy minuty aby powtórzyć czynność |  |
| * | Awaryjne wyłączenie służy również do dezaktywacji: |  |
|  | 1. | Antynapadu (funkcja 22-25) |
|  | 2. | Dodatkowa blokada silnika (funkcja 9) |
|  | 3. | Opóźnionego alarmowania (funkcja 12) |

Tryb serwisowy

Tryb serwisowy jest przydatną funkcją w przypadku oddawania samochodu do naprawy (nie trzeba zostawiać pilota):

| - | Wyłącz alarm |  |
| --- | --- | --- |
| - | Włącz stacyjkę |  |
| - | W ciągu 10 sekund naciśnij wyłącznik serwisowy na 2 sekundy. |  |
| - | Dioda LED zapali się światłem ciągłym |  |
| - | System jest w trybie serwisowym |  |
| * |  | Wyjście z trybu serwisowego następuje przez ponowne przeprowadzenie operacji. |
| * |  | W trybie serwisowym pilot steruje tylko centralnym zamkiem. |

Szukanie auta

Funkcja szukania auta jest przydatna np. Na zatłoczonym parkingu

| - | Naciśnij 4 przycisk pilota raz Światła kierunkowskazów zamigają sześć razy |
| --- | --- |
| - | Naciśnij i przytrzymaj 4 przycisk pilota Światła kierunkowskazów będą migać i syrena włączy się |

Wyłączenie czujników dodatkowych.

Włącz alarm w ciągu  2 sekund ponownie naciśnij 1 przycisk pilota. Czujniki dodatkowe zostaną wyłączone do ponownego włączenia alarmu. Dzięki tej funkcji możesz np. zostawić psa w samochodzie.

Antynapad

Alarm wyposażony jest w rozbudowane funkcje antynapadowe. Uaktywniają się one w przypadku wtargnięcia do pojazdu przy włączonym silniku i wyrzucenia kierowcy np. na skrzyżowaniu.

Ręczne włączenie bez użycia pilota

Funkcja przydatna np. przy zgubieniu pilota

| - | Kiedy alarm jest wyłączony i stacyjka wyłączona |
| --- | --- |
| - | Naciśnij wyłącznik serwisowy na 3 sekundy |
| - | Światła kierunkowskazów migną raz, po otwarciu i zamknięciu drzwi dioda LED zacznie migać |
| - | 30 sekund później alarm uzbroi się bez zamykania zamka. |

- 03. Programowanie pilotów

| - | Alarm wyłączony |
| --- | --- |
| - | Włącz stacyjkę |
| - | W ciągu 10 sekund naciśnij wyłącznik serwisowy 6 razy |
| - | Po 2 sekundach syrena zapika. Jesteś w trybie programowania. |
| - | Naciśnij 1 przycisk pierwszego pilota, syrena zapika, kierunkowskazy migną dwa razy |
| - | Naciśnij 1 przycisk drugiego pilota, syrena zapika kierunkowskazy migną dwa razy |
| - | Wyłącz stacyjkę. |
| - | Nowe piloty są wprogramowane, stare wykasowane z pamięci. |

- 04. Programowanie ustawień systemu

| - | Alarm wyłączony |
| --- | --- |
| - | Włącz i wyłącz stacyjkę |
| - | W ciągu 10 sekund naciśnij wyłącznik serwisowy 3 razy |
| - | Syrena zawyje przez 2 sekundy, jesteś w trybie ustawień |
| - | W ciągu 10 sekund naciśnij przycisk 1 pilota tyle razy, którą funkcję chcesz programować |
| - | Potwierdź wybranie 2 przyciskiem pilota alarm zapika tyle razy jaki jest numer wybranej funkcji |
| - | Naciśnij przycisk 1 lub 2 lub 3 pilota aby wybrać odpowiednie ustawienie z tabeli. Syrena potwierdzi to 1 lub 2 lub 3 piknięciami |
| - | Włącz stacyjkę lub poczekaj 10 sekund aby wyjść z trybu programowania |
| * | Aby przywrócić ustawienia fabryczne systemu, po wejściu w tryb ustawień naciśnij 4 przycisk pilota na 4 sekundy |
| Programowanie PIN kodu: |  |
| Wejdź w ustawienie 26 funkcji PIN |  |
| - | Po 2 sekundach dioda LED zacznie migać 10 razy |
| - | Jeżeli chcesz ustawić PIN na 3 to po 3 mignięciu diody LED naciśnij 1 przycisk pilota, dioda zaświeci się |
| - | PIN jest ustawiony na 3 mignięcia |

| NR | SYRENA | ### FUNKCJA | ## 1 PIKNIĘCIE | 2 PIKNIĘCIA | 3 PIKNIĘCIA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 piknięcie | POTWIERDZENIE SYRENĄ | #### ZAŁĄCZONE | WYŁĄCZONE |  |
| 2 | 2 piknięcia | BLOKADA DODATKOWYCH CZUJNIKÓW | BRAK | 1 STREFA | 1 i 2 STREFA |
| 3 | 3 piknięcia | STEROWANIE ZAMKIEM – ZAMYKANIE | 1 IMPULS | 2 IMPULSY | 3 SEKUNDY |
| 4 | 4 piknięcia | STEROWANIE ZAMKIEM - OTWIERANIE | 1 IMPULS | 2 IMPULSY | 3 SEKUNDY |
| 5 | 5 piknięć | ZAMYKANIE ZAMKA STACYJKĄ | NIE | TAK |  |
| 6 | 6 piknięć | OTWIERANIE ZAMKA STACYJKĄ | NIE | DRZWI KIEROWCY | WSZYSTKIE |
| 7 | 7 piknięć | OTWIERANIE DRZWI PRZY WYŁĄCZENIU ALARMU | WSZYSTKICH | KIEROWCY |  |
| 8 | 8 piknięć | SAMOUZBROJENIE | NIE | TAK |  |
| 9 | 9 piknięć | DODATKOWA BLOKADA SILNIKA | NIE | TAK |  |
| 10 | 10 piknięć | AUTOUZBRAJANIE | NIE | TAK |  |
| 11 | 11 piknięć | AUTOUZBROJENIE + ZAMKNIĘCIE ZAMKA | NIE | TAK |  |
| 12 | 12 piknięć | OPÓŹNIENIE ALARMOWANIA | NIE | 30 SEK |  |
| 13 | 13 piknięć | OPÓŹNIENIE WEJŚĆ DRZWIOWYCH | NIE | 15 SEK | 40 SEK |
| 14 | 14 piknięć | CZAS ALARMOWANIA | 30 SEK | 60 SEK |  |
| 15 | 15 piknięć | BLOKADY ROZRUCHU | PASYWNA | AKTYWNA |  |
| 16 | 16 piknięć | OSTRZEGANIE ŚWIATŁAMI | NIE | TAK |  |
| 17 | 17 piknięć | ROZBROJENIE ALARMU PRZY OTWIERANIU KLAPY | NIE | TAK |  |
| 18 | 18 piknięć | PRZEWÓD BLOKUJĄCY | PASYWNY | AKTYWNY |  |
| 19 | 19 piknięć | 3 KANAŁ KOMFORT | Z PILOTA | ZAWSZE |  |
| 20 | 20 piknięć | CZAS ZASILANIA RADIOPOWIADOMIENIA | 5 SEK | 10 SEK | 15 SEK |
| 21 | 21 piknięć | OPÓŹNIENIE ANTYNAPADU | 15 SEK | 30 SEK | 60 SEK |
| 22 | 22 piknięć | ANTUNAPAD Z PILOTA | NIE | TAK |  |
| 23 | 23 piknięć | ANTYNAPAD STACYJKA + OTWARCIE DRZWI | NIE | TAK |  |
| 24 | 24 piknięć | ANTYNAPAD PRZY WŁĄCZANIU STACYJKI | NIE | TAK |  |
| 25 | 25 piknięć | ANTYNAPAD Z PRZYCISKU SERWISOWEGO | NIE | TAK |  |
| 26 | 26 piknięć | PIN | 1 MIGNIĘCIE | 2 - 10 MIGNIĘĆ |  |

- 05. Tabela ustawień funkcji

Fabrycznie ustawienia są na 1 piknięcie

- Alarm posiada stałą pamięć, ustawione funkcje zostają zapamiętane nawet po odłączeniu zasilania.

- 06. Opis funkcji programowalnych

#1 Potwierdzenie syreną

Jeżeli chcesz, aby alarm nie sygnalizował załączenie piknięciem, przeprogramuj funkcję na wyłączone.

Przy włączeniu i wyłączeniu alarmu syrena nie będzie pikać.

#2 Odłączenie czujników dodatkowych

Kiedy ustawisz na załączone, strefa czujników dodatkowych zostanie odłączona po trzecim wzbudzeniu.

#3 Sterowanie zamkiem przy zamykaniu

| 1 impuls | Jeden impuls 1 sekunda |
| --- | --- |
| 2 impulsy | Dwa impulsy po 1 sekunda |
| 3 sekundy | Jeden 3-sekundowy impuls |

#4 Sterowanie zamkiem przy otwieraniu

| 1 impuls | Jeden impuls 1 sekunda |
| --- | --- |
| 2 impulsy | Dwa impulsy po 1 sekunda |
| 3 sekundy | Jeden 3-sekundowy impuls |

#5 Zamykanie zamka ze stacyjka

Jeżeli ustawisz na zamykanie zamka ze stacyjką, centralny zamek zostanie zamknięty po 3 sekundach od włączenia stacyjki. Wyłączenie stacyjki spowoduje otwarcie centralnego zamka. Jeżeli na postoju ktoś wysiada

z samochodu, zamek zostanie ponownie zamknięty po wciśnięciu pedału hamulca (jeżeli podłączony jest przewód czarny z czerwonym paskiem do świateł stopu)

#6 Otwieranie zamka ze stacyjką

Funkcja fabrycznie jest wyłączona. Można zmienić jej ustawienie na: otwieranie tylko drzwi kierowcy przy wyłączeniu stacyjki, lub na otwieranie wszystkich drzwi przy wyłączeniu stacyjki.

#7 Otwieranie drzwi przy wyłączeniu alarmu

Jeżeli funkcja jest ustawiona na wszystkie drzwi to przy wyłączeniu alarmu zostaną otwarte wszystkie drzwi. Jeżeli zmienimy ustawienie na drzwi kierowcy to zostaną otwarte tylko drzwi kierowcy, ponowne naciśnięcie przycisku otwierania otworzy pozostałe drzwi.

#8 Samouzbrojenie

Gdy funkcja jest włączona, alarm będzie załączał się samoczynnie po 30 sekundach od wyłączenia, jeżeli drzwi nie zostaną otwarte.

#9 Dodatkowa blokada silnika

Kiedy zgasisz silnik i wyjdziesz z samochodu, dioda LED zacznie migać, po 10 sekundach zostanie włączona blokada zapłonu. Aby ponownie uruchomić samochód musisz wyłączyć alarm awaryjnie. Włącz stacyjkę po odpowiedniej ilości mignięć diody LED (kod PIN) naciśnij wyłącznik serwisowy. Blokada jest wyłączona.

#10 Autouzbrojenie

Gdy włączysz tę funkcję, alarm każdorazowo włączy się samoczynnie po 30 sekundach od zamknięcia drzwi.

#11 Autouzbrojenie + zamknięcie zamka

Określa czy przy włączonej funkcji autouzbrojenia ma zamknąć centralny zamek

#12 Opóźnienie alarmowania

Funkcja jest używana kiedy nie posiadasz pilotów do alarmu lub chcesz rozbrajać alarm bez użycia pilota.

Przy włączonej funkcji, system zacznie alarmowanie po 30 sekundach od otwarcia drzwi. Potwierdzone to będzie wcześniejszym pikaniem syreny. Po wejściu do samochodu należy alarm wyłączyć awaryjnie - włącz stacyjkę po odpowiedniej ilości mignięć diody LED (kod PIN) naciśnij wyłącznik serwisowy.

#13 Opóźnienie wejść czujników drzwi

Jeżeli podczas załączania alarmu któraś ze stref jest naruszona, to alarm zasygnalizuje to 3-krotnym piknięciem syreny i 3-krotnym mignięciem kierunkowskazów. Strefa ta zostanie odłączona do czasu ustania przyczyny.

Kiedy funkcja jest ustawiona na zwłokę 15 lub 40 sekund to system podczas załączania nie reaguje na wyłączniki drzwiowe przez ten okres. Daje to możliwość podpięcia alarmu bezpośrednio do lampki oświetlenia wnętrza z opóźnionym przygasaniem.

#14 Czas alarmowania

Czas sygnalizowania alarmu syreną i kierunkowskazami wynosi 30 sekund. Poza krajami UE można go zmienić

na 60 sekund

#15 Blokada rozruchu

Kiedy włączysz alarm na przewodzie pomarańczowym pojawi się masa, służąca do sterowania przekaźnika blokady rozruchu. Kiedy funkcje zmienisz na aktywną masa będzie się pojawiać przy wyłączonym alarmie, czyli blokada będzie działać odwrotnie niż poprzednio. W tym ustawieniu obwodem rozciętym może być wyłącznie rozrusznik! Przy takim podłączeniu trzeba zmienić styki w przekaźniku blokady na rozwarte, oraz podłączyć masę czujnika uderzeniowego na stałe do masy.

#16 Ostrzeganie światłami

Gdy funkcja jest włączona i stacyjka załączona, otwarcie drzwi spowoduje włączenie świateł awaryjnych np. w celu ostrzeżenia innych kierowców, że ktoś wysiada z samochodu.

#17 Rozbrojenie alarmu przy otwieraniu klapy

Kiedy funkcja jest wyłączona otwierając klapę ( 2 kanałem transmisji) odłączony zostanie czujnik klapy i czujnik uderzeniowy aby nie wzbudzić alarmu. System jest włączony. 3 sekundy po zamknięciu klapy czujnik klapy

i czujnik uderzeniowy zostaną włączone.

Kiedy funkcja jest włączona otwierając klapę bagażnika (2 kanałem transmisji) system zostanie rozbrojony.

#18 Przewód blokujący

Ten przewód używany jest do zewnętrznych modułów: chłodzenia turbiny i zdalnego zapalania silnika. Jeżeli funkcja jest włączona i na przewodzie białym pojawi się masa, alarm będzie uzbrojony bez czujnika uderzeniowego i przekaźnika blokady zapłonu aż do czasu zniknięcia impulsu masy.

#19 3 kanał komfort

Ustawienie z pilota: W każdej chwili naciskając przycisk trzeci i później pierwszy, na wyjściu 3 kanału pojawi się impuls masy, będzie trwał do momentu puszczenia pierwszego przycisku pilota.

Ustawienie zawsze: Podczas załączania alarmu na wyjściu 3 kanału pojawi się 30 sekundowy impuls masy, służący np. do domykania szyb.

#20 Czas zasilania radiopowiadomienia

Ta funkcja ustawia długość impulsu masy do zasilania radiopowiadomienia, po wzbudzeniu alarmu. Ustawienie może być 5, 10 lub 15 sekund.

#21 Opóźnienie antynapadu

Ustawienie określa opóźnienie po jakim zostanie uruchomiony antynapad.

Czas można ustawić na 15, 30 lub 60 sekund.

#22 Antynapad z pilota

Fabrycznie wyłączone, jeżeli ustawisz na tak:

| - | Kiedy alarm jest wyłączony i włączona stacyjka |
| --- | --- |
| - | Naciśnij przycisk 1 z 2 równocześnie |
| - | Kierunkowskazy migną dwa razy sygnalizując uruchomienie antynapadu |
| - | Po czasie 15, 30 lub 60 sekund, syrena zacznie pikać 10 razy |
| - | Po ostatnim piknięciu syrena włączy się, kierunkowskazy będą migały, blokada silnika zostanie uruchomiona. |
|  | Wyłączenie antynapadu: |
| - | Przed uaktywnieniem antynapadu - naciśnij wyłącznik serwisowy |
| - | Po uaktywnieniu - wyłącz i włącz ponownie stacyjkę, dioda LED zacznie migać |
| - | Po odpowiedniej ilości mignięć (ustawionej kodem PIN) naciśnij wyłącznik serwisowy |

#23 Antynapad stacyjka + otwarcie drzwi

Fabrycznie wyłączone, jeżeli ustawisz na tak:

| - | Kiedy alarm jest wyłączony i włączona stacyjka |
| --- | --- |
| - | Otwarcie drzwi uruchamia funkcję antynapadu |
| - | Kierunkowskazy migną dwa razy |
| - | Po czasie 15, 30 lub 60 sekund, syrena zacznie pikać 10 razy |
| - | Po ostatnim piknięciu syrena włączy się, kierunkowskazy będą migały, blokada silnika zostanie uruchomiona. |
|  | Wyłączenie antynapadu: |
| - | Przed uaktywnieniem antynapadu - naciśnij wyłącznik serwisowy |
| - | Po uaktywnieniu - wyłącz i włącz ponownie stacyjkę, dioda LED zacznie migać |
| - | Po odpowiedniej ilości mignięć (ustawionej kodem PIN) naciśnij wyłącznik serwisowy |

#24 Antynapad od włączenia stacyjki

Fabrycznie wyłączone, jeżeli ustawisz na tak:

| - | Alarm wyłączony |
| --- | --- |
| - | Włączenie stacyjki uruchamia po 10 sekundach procedurę antynapadu. |
| - | Kierunkowskazy migną dwa razy |
| - | Po czasie 15, 30 lub 60 sekund, syrena zacznie pikać 10 razy |
| - | Po ostatnim piknięciu syrena włączy się, kierunkowskazy będą migały, blokada silnika zostanie uruchomiona. |
|  | Wyłączenie antynapadu: |
| - | Przed uaktywnieniem antynapadu - naciśnij wyłącznik serwisowy |
| - | Po uaktywnieniu - wyłącz i włącz ponownie stacyjkę, dioda LED zacznie migać |
| - | Po odpowiedniej ilości mignięć (ustawionej kodem PIN) naciśnij wyłącznik serwisowy |

#25 Antynapad z przycisku serwisowego

Fabrycznie wyłączone, jeżeli ustawisz na tak:

| - | Alarm wyłączony i włączona stacyjka |
| --- | --- |
| - | Naciśnięcie przycisku serwisowego uruchamia po 10 sekundach procedurę antynapadu. |
| - | Kierunkowskazy migną dwa razy |
| - | Po czasie 15, 30 lub 60 sekund, syrena zacznie pikać 10 razy |
| - | Po ostatnim piknięciu syrena włączy się, kierunkowskazy będą migały, blokada silnika zostanie uruchomiona. |
|  | Wyłączenie antynapadu: |
| - | Przed uaktywnieniem antynapadu - naciśnij wyłącznik serwisowy |
| - | Po uaktywnieniu - wyłącz i włącz ponownie stacyjkę, dioda LED zacznie migać |
| - | Po odpowiedniej ilości mignięć (ustawionej kodem PIN) naciśnij wyłącznik serwisowy |

#26 Ustawianie kodu PIN

Fabryczne ustawienie PIN to jedno mignięcie diody LED

PIN może mieć wartość 1-10 mignięć. Ustawienie nowego kodu, kasuje poprzednią wartość.

- 07. Schemat podłączenia alarmu

- Schemat podłączenie otwierania dwustopniowego: