INSTRUKCJA DLA INSTALATORA

ALARMÓW SERII MAGICAR / SAFECAR 441

TRZY I CZTERO PRZYCISKOWY PILOT

| - 01. Zasilanie |  |  |
| --- | --- | --- |
| System posiada stałą pamięć procesora, po odłączeniu zasilania wszystkie ustawienia pozostają bez zmian. |  |  |
| - 02. Programowanie pilotow |  |  |
| Fabrycznie alarm ma zaprogramowane 2 piloty. Do pamięci alarmu można wpisać 4 piloty. Jeżeli wystąpi konieczność wprogramowania nowych pilotów postępuj według następującej procedury: |  |  |
| - | Włącz stacyjkę |  |
| - | W ciągu 5 sekund naciśnij wyłącznik serwisowy: 6 razy dla pilota 3 przyciskowego 9 razy dla pilota 4 przyciskowego |  |
| - | Po 2 sekundach syrena zapika |  |
| - | W ciągu 5 sekund naciśnij pierwszy przycisk pilota Syrena piknie, światła kierunkowskazów migną, pilot jest wprogramowany |  |
| - | Naciśnij pierwszy przycisk drugiego pilota, syrena i kierunkowskazy potwierdzą wprogramowanie |  |
| * | Do pamięci alarmu można wpisać 4 piloty |  |
| * | System wyjdzie automatycznie z funkcji programowania po 10 sek od wpisania ostatniego pilota. |  |
| - 03. Programowanie funkcji alarmu |  |  |
| - | Włącz i wyłącz stacyjkę |  |
| - | W ciągu 5 sekund naciśnij wyłącznik serwisowy 3 razy |  |
| - | Syrena potwierdzi wejście w tryb programowania |  |
| - | W ciągu 5 sekund naciśnij pierwszy przycisk pilota tyle razy, jaką funkcję chcesz programować. Każde naciśnięcie będzie potwierdzone dźwiękiem syreny |  |
| - | Po wybraniu odpowiedniej funkcji naciśnij drugi przycisk pilota, syrena zapika tyle razy, jaki wybrałeś numer funkcji. |  |
| - | Ponownie naciskając pierwszy przycisk pilota zmieniasz ustawienie funkcji, syrena potwierdza to odpowiednio 1,2...lub 5 piknięciami |  |
| - | Po wyborze odpowiedniego ustawienia naciśnij drugi przycisk pilota syrena potwierdzi zapamiętanie nowego ustawienia. |  |
| * | Przywrócenie ustawień fabrycznych: - Włącz i wyłącz stacyjkę - W ciągu 5 sekund naciśnij wyłącznik serwisowy 3 razy Syrena potwierdzi wejście w tryb programowania - W ciągu 5 sekund naciśnij przycisk 1 z 2 na 3 sekundy Syrena potwierdzi przywrócenie ustawień fabrycznych. |  |
| - 04. Tabela funkcji |  |  |

| Nr | Funkcja | 1 Piknięcie | 2 Piknięcia | 3 Piknięcia | 4 Piknięcia | 5 Piknięć |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Potwierdzenie syreną | wyłączone | załączone |  |  |  |
| 2 | Czas zamykania zamka centralnego | 1 sek | 3 sek | 1 sek x2 | 1 sek+30sek | 30 sek |
| 3 | Czas otwierania zamka centralnego | 1 sek | 3 sek | 1 sek x2 |  |  |
| 4 | Opóźnienie wejść drzwi | nie | 20 sek | 40 sek | 60 sek |  |
| 5 | Samouzbrajanie | tak | nie |  |  |  |
| 6 | Dodatkowa blokada silnika | nie | tak |  |  |  |
| 7 | 3 kanał (komfort) | nie | 20 sek | 30 sek | 40 sek |  |
| 8 | Zamykanie / otwieranie zamka | nie | stacyjką | stopem |  |  |
| 9 | Sterowanie kierunkowskazami | normalnie | impuls zał/wył | ciągły impuls |  |  |
| 10 | Sterowanie syreną lub klaksonem | syrena | klakson |  |  |  |
| 11 | Czas alarmowania | 30 sek | 60 sek |  |  |  |
| 12 | Autouzbrajanie | nie | tak z zamkiem | tak bez zamka |  |  |
| 13 | Opóźnienie antynapadu | 30 sek | 60 sek | 90 sek |  |  |
| 14 | Uruchomienie antynapadu | automatycznie | stopem |  |  |  |
| 15 | Antynapad z pilota | nie | tak |  |  |  |
| 16 | Antynapad przy otwarciu drzwi | nie | tak |  |  |  |

*Alarm ma ustawienia fabryczne na 1 piknięcie

| - 05. Opis ustawień funkcji |  |
| --- | --- |
| - 1. Potwierdzenie syreną (fabrycznie nie) |  |
| - Jeżeli chcesz aby alarm sygnalizował włączenie i wyłączenie piknięciem syrenki, ustaw funkcję na załączone. |  |
| - 2. Czas zamykania zamka centralnego (fabrycznie 1 sek) |  |
| - Mozesz wybrać jedno z możliwych ustawień: - 1 sek do zamka elektrycznego, - 3 sek do zamka pneumatycznego, - 2 impulsy 1 sek do zamka z ryglowaniem, - 1 sek + 30 sek zamek z domykaniem szyb, - 30 sekundowy impuls zamek z domykaniem szyb |  |
| - 3. Czas otwierania zamka centralnego(fabrycznie 1 sek) |  |
| - Mozesz wybrać jedno z możliwych ustawień: - 1 sek do zamka elektrycznego, - 3 sek do zamka pneumatycznego, - 2 impulsy 1 sek do zamka elektrycznego |  |
| - 4. Opóźnienie wejść czujników drzwi (fabrycznie nie=5sek) |  |
| - Jeżeli na wejściu czujników drzwiowych masa nie zniknie przez 5 sekund to alarm zasygnalizuje to 3-krotnym piknięciem syrenki i 3-krotnym mignięciem kierunkowskazów. Strefa ta zostanie odłączona do czasu ustania przyczyny. Kiedy funkcja ustawiona jest na zwłokę 20, 40 lub 60 sekund to system nie reaguje na wyłączniki drzwiowe przez ten czas. Ustawienia te dają możliwość podpięcia alarmu bezpośrednio do lampki oświetlenia wnętrza z opóźnionym przygasaniem. |  |
| - 5. Samouzbrajanie (fabrycznie tak) |  |
| - Gdy wyłączysz tą funkcję alarm nie załączy się samoczynnie po 30 sekundach od wyłączenia i nie otwarcia drzwi. |  |
| - 6. Dodatkowa blokada silnika (fabrycznie wyłączona) |  |
| - Przed uruchomieniem samochodu będziesz musial nacisnąć wylącznik serwisowy aby możliwe było uruchomienie silnika. Kiedy uruchomisz funkcję, każdorazowe wyłączenie stacyjki uruchamia procedurę blokady silnika. |  |
| - | Dioda LED zaczyna szybko pulsować |
| - | Po 10 sek LED gaśnie |
| - | Blokada silnika jest włączona |
| * | Wyłączenie blokady: - Włącz stacyjkę naćiśnij wyłącznik serwisowy. |
| 7. 3 kanał transmisji komfort (fabrycznie wyłączony) |  |
| 3 kanał komfort możemy użyć np. do funkcji domykania szyb, jeżeli sterowanie jest na innym przewodzie niz zamykanie zamka centralnego. Włączenie funkcji powoduje pojawienie się impulsu masy na przewodzie szaro-czarnym przez czas 20, 30 lub 40 sekund. Impuls ten pojawia się przy każdym włączeniu alarmu |  |
| W każdej chwili naciskając przycisk trzeci i później pierwszy pilota, na wyjściu 3 kanału pojawi się impuls masy, będzie trwał do momentu puszczenia przycisku pilota. |  |
| 8. Zamykanie / otwieranie zamka (fabrycznie wyłączone) |  |
| - | Jeżeli ustawisz funkcje na zamykanie i otwieranie stacyjką - centralny zamek zostanie zamknięty 15 sekund po właczeniu stacyjki. Wyłączenie stacyjki spowoduje otwarcie centralnego zamka. |
| - | Jeżeli centralny zamek ustawisz na zamykanie stopem to zamek centralny zostanie zamknięty po naciśnięciu pedału hamulca. Otwarcie zamka nastąpi przy wyłaczeniu stacyjki. |
| 9. Sterowanie kierunkowskazami (fabrycznie normalnie) |  |
| Kiedy ustawione jest na normalnie – alarm podepnij pod przewody kierunkowskazów w samochodzie prawa i lewa strona. Sterowanie kierunkowskazami w instalacji CAN - Gdy ustawisz na impuls zał/wył podepnij alarm pod wyłącznik świateł awaryjnych sterowany przez impuls masy na załączenie i wyłączenie. - Gdy ustawisz na ciągły impuls podepnij alarm pod wyłącznik świateł awaryjnych sterowany ciągłym sygnałem masy. *Wyjście kierunkowskazów z alarmu podaje sygnał plusa trzeba go zmienić na minus za pomocą przekaźnika. |  |
| 10. Wyjście na syrenę lub klakson (fabrycznie syrena) |  |
| Jeżeli zamiast syreny, chcesz wykorzystać klakson. Alarm podepnij pod przekaźnik klaksonu i zmień ustawienie funkcji na klakson. |  |
| 11. Czas alarmowania (fabrycznie 30 sek) |  |
| Czas alarmowania syreną i kierunkowskazami wynosi 30 sekund, można go zmienić na 60 sekund. |  |
| 12. Autouzbrajanie (fabrycznie nie) |  |
| Gdy włączysz tę funkcję alarm każdorazowo uzbroi się po 30 sekundach od zamknięcia drzwi. Funkcję tą można ustawić na dwa sposoby: |  |
| - | Autouzbrajanie + zamknięcie centralnego zamka (uwaga: pamiętaj o wyciągnięciu kluczyków z samochodu) |
| - | Autouzbrajanie bez zamykania centralnego zamka. |
| 13. Opóźnienie antynapadu (fabrycznie 30 sek) |  |
| Ustawienie to określa opóźnienie po jakim czasie ma zostać uruchomiony antynapad. Można je zmienić na 60 lub 90 sekund. |  |
| 14. Uruchomienie antynapadu (fabrycznie automatycznie) |  |
| Kiedy funkcja jest ustawiona na automatycznie to antynapad zostanie uruchomiony po jego włączeniu. |  |
| Kiedy funkcję przestawisz na stopem to procedura antynapadu zostanie uruchomiona dopiero po naciśnięciu pedału hamulca. |  |
| 15. Antynapad z pilota (fabrycznie nie) |  |
| Gdy włączysz funkcję, antynapad będzie uruchamiany z pilota: |  |
| - | Alarm musi być wyłączony i włączona stacyjka |
| - | Naciśnij pierwszy przycisk pilota na 2 sekundy, światła kierunkowskazów migną dwa razy, dioda LED zacznie wolno migać. |
| - | Po czasie 30 sekund system uruchomi procedurę antynapadu, ostatnie 10 sekund będzie sygnalizowane pikaniem syreny. |
| - | Po ostatnim piknięciu syrena włączy się, kierunkowskazy będą migały, blokada zapłonu zostanie włączona. |
| - | Wyłączenie antynapadu: - Kiedy system jeszcze nie alarmuje (przed 30 sekundami) naciśnij wyłącznik serwisowy. - Kiedy system alarmuje i blokada zapłonu jest włączona wyłącz i włącz stacyjkę naciśnij wyłącznik serwisowy. |
| 16. Antynapad przy otwarciu drzwi (fabrycznie wyłączony) |  |
| Gdy włączysz funkcję, antynapad bedzie uruchamiany przy otwarciu drzwi |  |
| - | Alarm musi być wyłączony i włączona stacyjka |
| - | Otwórz i zamknij drzwi kierunkowskazy migną raz dioda LED zacznie wolno pulsować |
| - | Po czasie 30 sekund system uruchomi procedurę antynapadu, ostatnie 10 sekund będzie sygnalizowane pikaniem syreny. |
| - | Po ostatnim piknięciu syrena włączy się, kierunkowskazy będą migały, blokada zapłonu zostanie włączona. |
| - | Wyłączenie antynapadu: - Kiedy system jeszcze nie alarmuje (przed 30 sekundami) naciśnij wyłącznik serwisowy. - Kiedy system alarmuje i blokada zapłonu jest włączona wyłącz i włącz stacyjkę naciśnij wyłącznik serwisowy. |

- 3. Schemat podłączenia