PROFESJONALNY AUTOALARM magicar – safecar

Spis treści

Funkcje systemu

A. Opcje systemu

01. Funkcje przycisków pilota

| Przycisk | Alarm załączony | Alarm wyłączony |
| --- | --- | --- |
| Przycisk 1 | Załączenie | Załączenie |
| Przycisk 2 | Wyłączenie | Wyłączenie |
| Przycisk 1 dwa razy |  | Załączenie bez czujników |
| Przycisk 1 z 2 | Ciche wyłączenie | Ciche włączenie |
| Przycisk 4 | Szukanie auta | Szukanie auta |
| Przycisk 4 trzymaj | Panik | Panik |
| Przycisk 3 przez 2 sek | 2 kanał - otw.bagażnika | 2 kanał - otw.bagażnika |
| Przycisk 3 później 1 | 3 kanał - komfort | 3 kanał - komfort |

02. Załączanie alarmu

| - | Kiedy system jest wyłączony i stacyjka wyłączona |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - | Naciśnij przycisk pierwszy raz |  |  |
| - | Światła kierunkowskazów migną raz |  |  |
| - | Drzwi zostaną zamknięte* |  |  |
| - | Blokada rozruchu uaktywniona |  |  |
| - | Dioda LED miga powoli, alarm jest załączony |  |  |
| * |  | Drzwi zostaną zamknięte, jeżeli jest centralny zamek i został podłączony do alarmu |  |

03. Wyłączanie alarmu

| - | Kiedy system jest załączony |
| --- | --- |
| - | Naciśnij przycisk drugi raz |
| - | Światła kierunkowskazów migną dwa razy |
| - | Centralny zamek zostanie otworzony |
| - | Blokada rozruchu wyłączona |
| - | Dioda LED przestanie migać, alarm jest wyłączony* |
| * | Dioda LED może migać cyklicznie wskazując przyczynę wzbudzenia alarmu podczas naszej nieobecności |

04. Ciche załączanie i wyłączanie

Alarm jest fabrycznie zaprogramowany na ciche załączanie i wyłączanie. Jeżeli ustawisz funkcję pierwszą na potwierdzenie syreną (załączone) to alarm możesz załączyć na cicho, poprzez naciśnięcie pierwszego i drugiego przycisku pilota równocześnie.

05. Opóźnienie wejść drzwi

Kiedy funkcja jest wyłączona: Syrena zapika 4 razy, jeżeli drzwi lub klapy nie są zamknięte. System uzbroi się pomijając otwartą strefę. Zamknięcie drzwi lub klapy spowoduje przywrócenie strefy do czuwania.

Kiedy funkcja jest ustawiona na zwłokę 20 sek. (z opóźnieniem) to podczas załączenia alarmu system nie reaguje na wyłączniki drzwiowe przez 20 sek. Daje to możliwość podpięcia alarmu bezpośrednio do lampki oświetlenia wnętrza posiadającej opóźnione przygasanie.

06. Sygnalizacja diody LED

| zgaszona | - | wyłączony |
| --- | --- | --- |
| miga wolno | - | załączony |
| miga szybko | - | samouzbrajanie / autouzbrojenie |
| świeci | - | Tryb serwisowy |

Pamięć alarmu:

Jeżeli podczas wyłączania syrena zapika 4 razy, kierunkowskazy migną 2 razy, oznacza to, że alarm działał podczas naszej nieobecności. Dioda LED zasygnalizuje to odpowiednią ilością mignięć:

| 1 mignięcie |  | - | czujniki dodatkowe |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 mignięcia |  | - | Klapa silnika lub bagażnika |  |
| 3 mignięcia |  | - | drzwi |  |
| 4 mignięcia |  | - | stacyjka |  |
| * | Kasowanie pamięci alarmu następuje przez włączenie stacyjki |  |  |  |

07. Wyzwalanie i alarmowanie

1 strefa czujnika - prealarm

| - | Syrena zapika 3 razy |
| --- | --- |

2 strefa czujnika - alarm

| - | Syrena wyje przez jeden cykl (30 lub 60 sekund) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - | Światła kierunkowskazów migają |  |  |
| - | Dioda LED miga cyklicznie raz |  |  |

| Klapy silnika i bagażnika (chwilowe otwarcie): * | Jeżeli funkcja Blokada czujnika zaprogramowana jest na: 1 strefa (dwa piknięcia) to pierwsza strefa czujnika zostanie odłączona po trzecim wzbudzeniu. |
| --- | --- |
| * | Jeżeli funkcja Blokada czujnika zaprogramowana jest na: 1 i 2 strefa (3 piknięcia) to po trzecim wzbudzeniu czujnika obie strefy zostaną odłączone. |

| - | Syrena wyje przez jeden cykl 30 sekund |
| --- | --- |
| - | Światła kierunkowskazów migają |
| - | Dioda LED miga cyklicznie po dwa razy |

Klapy silnika i bagażnika (otwarcie):

| - | Syrena wyje przez trzy cykle po 30 sekund |
| --- | --- |
| - | Światła kierunkowskazów migają |
| - | Dioda LED miga cyklicznie po dwa razy |
| - | Po trzech cyklach alarmowania strefa zostaje odłączona do czasu zamknięcia klapy. |

Otwarcie drzwi (chwilowe otwarcie):

| - | Syrena wyje przez jeden cykl 30 sekund |
| --- | --- |
| - | Światła kierunkowskazów migają |
| - | Dioda LED miga cyklicznie po trzy razy |

Otwarcie drzwi:

| - | Syrena wyje przez trzy cykle po 30 sekund |
| --- | --- |
| - | Światła kierunkowskazów migają |
| - | Dioda LED miga cyklicznie po trzy razy |
| - | Po trzech cyklach alarmowania strefa zostaje odłączona do czasu zamknięcia drzwi |

Stacyjka włączona i wyłączona:

| - | Syrena wyje przez jeden cykl 30 sekund |
| --- | --- |
| - | Światła kierunkowskazów migają |
| - | Dioda LED miga cyklicznie po cztery razy |

Stacyjka włączona:

| - | Syrena wyje przez trzy cykle po 30 sekund |
| --- | --- |
| - | Światła kierunkowskazów migają |
| - | Dioda LED miga cyklicznie po cztery razy |
| - | Po trzech cyklach alarmowania strefa zostaje odłączona, blokada rozruchu działa nadal |

08. Wyłączenie alarmowania i rozbrojenie systemu

Naciśnij pierwszy przycisk raz: Kiedy system alarmuje, syrena i światła kierunkowskazów zostaną wyłączone, alarm nadal pozostaje w czuwaniu.

Naciśnij przycisk drugi raz: alarm wyłączy się, syrena piknie cztery razy.

Dioda LED sygnalizuje, przyczynę alarmu.

09. Funkcja Panik

| Funkcja jest dostępna podczas włączonego i wyłączonego alarmu |  |
| --- | --- |
| - | Naciśnij i trzymaj czwarty przycisk pilota |
| - | Światła kierunkowskazów włączą się |
| - | Syrena włączy się |

10. Załączenie alarmu bez czujników dodatkowych

Naciśnij przycisk pierwszy dwa razy w ciągu 2 sekund. Syrena potwierdzi odłączenie czujników piknięciem.

11. Zamykanie zamka

Funkcja steruje zamkiem centralnym podczas włączenia stacyjki. Można ją ustawić na trzy sposoby:

Funkcja wyłączona: Zamek centralny nie zamyka i nie otwiera się podczas przekręcania stacyjki.

Ze stacyjką: Zamek zamyka się automatycznie trzy sekundy po włączeniu stacyjki i otwiera się po wyłączeniu stacyjki.

Jeżeli drzwi zostały otwarte zamek automatycznie zamknie się ponownie po naciśnięciu pedału hamulca (jeżeli został podpięty)

Tylko zamykanie: Zamek zamyka się automatycznie trzy sekundy po włączeniu stacyjki i nie otwiera się po wyłączeniu stacyjki.

Jeżeli drzwi zostały otwarte zamek automatycznie zamknie się ponownie po naciśnięciu pedału hamulca (jeżeli został podpięty)

12. Ostrzeganie światłami

Kiedy funkcja jest włączona i stacyjka załączona, podczas otwarcia drzwi syrena piknie raz i światła kierunkowskazów będą migały, aż do czasu zamknięcia drzwi.

13. 2 kanał transmisji (otwieranie bagażnika)

Kiedy alarm jest włączony: Naciśnij przycisk trzeci pilota przez dwie sekundy. Bagażnik zostanie otwarty, czujniki klap i czujniki dodatkowe zostaną zablokowane, aby nie wzbudzić alarmu. Po zamknięciu klapy, czujniki zostaną ponownie włączone.

Kiedy alarm jest wyłączony: Naciśnij przycisk trzeci pilota przez dwie sekundy, aby otworzyć bagażnik.

14. Tryb serwisowy

Tryb serwisowy jest dogodną funkcją wykorzystywaną np. gdy oddajemy samochód do warsztatu. Aby włączyć tryb serwisowy wykonaj następującą procedurę:

| - | Włącz stacyjkę przy wyłączonym alarmie |
| --- | --- |
| - | W ciągu 5 sekund wciśnij wyłącznik serwisowy na 2 sekundy |
| - | System przejdzie do trybu serwisowego, dioda LED świeci światłem ciągłym |
| * | Aby wyjść z trybu serwisowego przeprowadź powtórnie tę procedurę |
| * | Kiedy system jest w trybie serwisowym, można sterować tylko centralnym zamkiem bez uzbrojenia alarmu |

15. Szukanie auta

Kiedy alarm jest włączony: Naciśnij czwarty przycisk pilota, kierunkowskazy migną 6 razy, alarm pozostanie włączony

Kiedy alarm jest wyłączony: Naciśnij czwarty przycisk pilota, kierunkowskazy migną 6 razy, alarm pozostanie włączony

B. Instalacja alarmu

01. Włączenie

Kiedy włączysz zasilanie do centrali, alarm będzie w takim samym stanie jak podczas odłączenia zasilania.

02. Programowanie pilotów

Fabrycznie alarm ma zaprogramowane dwa piloty. Jeżeli wystąpi konieczność wprogramowania nowych pilotów postępuj według następującej procedury:

| - | Alarm wyłączony |
| --- | --- |
| - | Włącz stacyjkę |
| - | W ciągu 5 sek. naciśnij wyłącznik serwisowy 6 razy |
| - | Po 2 sek. syrena zapika |
| - | W ciągu 10 sek. naciśnij pierwszy przycisk pilota |
| - | Syrena piknie, światła kierunkowskazów migną, pilot jest wprogramowany |
| - | naciśnij pierwszy przycisk drugiego pilota |
| - | Syrena piknie, światła kierunkowskazów migną, drugi pilot jest wprogramowany |
| - | System wyjdzie automatycznie z opcji programowania po wczytaniu drugiego pilota |

03. Tabela funkcji

| Nr | Potwierdznie | Funkcja | 1 Piknięcie | 2 Piknięcia | 3 Piknięcia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 piknięcie | Potwierdzenie syreną | załączone | wyłączone |  |
| 2 | 2 piknięcia | Blokada czujnika | brak | 1 strefa | 1 i 2 strefa |
| 3 | 3 piknięcia | Autouzbrojenie | nie | tak |  |
| 4 | 4 piknięcia | Zamykanie zamka | nie | stacyjką | tylko zamyka |
| 5 | 5 piknięć | Sterowanie zamkiem | 1 impuls | 2 impulsy | 3 sekundy |
| 6 | 6 piknięć | Czas alarmowania | 30 sek. | 60 sek. |  |
| 7 | 7 piknięć | Opóźnienie wejść | nie | 20 sek. |  |
| 8 | 8 piknięć | Samouzbrojenie | nie | tak |  |
| 9 | 9 piknięć | Blokada rozruchu | pasywna | aktywna |  |
| 10 | 10 piknięć | Ostrzeganie światłami | nie | tak |  |
| 11 | 11 piknięć | 3 kanał (komfort) | z pilota | zawsze |  |

04. Programowanie funkcji:

| - | Alarm wyłączony |
| --- | --- |
| - | Włącz i wyłącz stacyjkę |
| - | W ciągu 5 sek. naciśnij wyłącznik serwisowy 3 razy |
| - | Po 2 sek. syrena potwierdzi wejście w tryb programowania |
| - | W ciągu 10 sek. naciśnij pierwszy przycisk pilota tyle razy, jaką funkcję chcesz zaprogramować. Każde naciśnięcie będzie potwierdzone piknięciem syreny |
| - | Po wybraniu odpowiedniej funkcji naciśnij przycisk drugi pilota. Syrena potwierdzi numer funkcji, którą wybrałeś |
| - | Naciskając przycisk pierwszy pilota zmieniasz ustawienie funkcji. Syrena potwierdza to odpowiednio 1, 2 lub 3 piknięciami |
| - | Po wyborze odpowiedniego ustawienia naciśnij przycisk drugi pilota, syrena potwierdzi 2 sek. piknięciem zapamiętanie nowego ustawienia |

05. Funkcje możliwe do zaprogramowania

01) Potwierdzenie syreną załączone / wyłączone: Fabrycznie wyłączone

Jeżeli chcesz, aby alarm sygnalizował załączenie piknięciem syrenki, przeprogramuj funkcję na załączone. Przy włączeniu alarmu syrenka piknie raz, przy wyłączeniu syrena piknie dwa razy.

02) Odłączenie czujników dodatkowych: Fabrycznie bez wyłączenia

Kiedy ustawisz na załączone, strefa czujników dodatkowych zostanie odłączona po trzecim wzbudzeniu.

03) Autouzbrojenie: Fabrycznie wyłączone

Gdy uaktywnisz tę funkcję, alarm będzie załączał się każdorazowo po 30 sek. od wyłączenia silnika i zamknięcia drzwi.

Pamiętaj, aby nie zostawić kluczyków wewnątrz pojazdu!

04) Zamykanie zamka: Fabrycznie wyłączone

Jeżeli ustawisz na zamykanie zamka ze stacyjką, centralny zamek zostanie zamknięty po 3 sekundach od włączenia stacyjki. Wyłączenie stacyjki spowoduje otwarcie centralnego zamka. Jeżeli na postoju ktoś wysiada z samochodu, zamek zostanie ponownie zamknięty po wciśnięciu pedału hamulca (jeżeli podłączony jest przewód czarny z czerwonym paskiem do świateł stopu)

Tylko zamyka: centralny zamek zostanie zamknięty po 3 sekundach od włączenia stacyjki. Wyłączenie stacyjki nie spowoduje otwarcia centralnego zamka. Jeżeli na postoju ktoś wysiada z samochodu, zamek zostanie ponownie zamknięty po wciśnięciu pedału hamulca (jeżeli podłączony jest przewód czarny z czerwonym paskiem do świateł stopu)

05) Sterowanie zamkiem: Fabrycznie ustawione na 1 impuls

| 1 impuls | Jeden 1-sekundowy impuls na otwieranie i zamykanie |
| --- | --- |
| 2 impulsy | Jeden 1- sekundowy impuls na zamykanie Dwa 1-sekundowe impulsy na otwieranie |
| 3 sekundy | Jeden 3-sekundowy impuls na otwieranie i zamykanie |

06) Czas alarmowania: Fabrycznie = 30 sekund.

Czas sygnalizowania alarmu syreną i kierunkowskazami wynosi 30 sekund. Można go zmienić na 60 sek.

07) Opóźnienie wejść czujników drzwi: Fabrycznie bez opóźnienia

Jeżeli podczas załączania alarmu któraś ze stref jest naruszona, to alarm zasygnalizuje to 3-krotnym piknięciem syreny i 3-krotnym mignięciem kierunkowskazów. Strefa ta zostanie odłączona do czasu ustania przyczyny.

Kiedy funkcja jest ustawiona na zwłokę 20 sekund to system podczas załączania nie reaguje na wyłączniki drzwiowe przez 20 sekund. Daje to możliwość podpięcia alarmu bezpośrednio do lampki oświetlenia wnętrza z opóźnionym przygasaniem.

08) Samouzbrajanie: Fabrycznie wyłączone

Gdy uaktywnisz tę funkcję, alarm automatycznie włączy się 30 sekund po wyłączeniu i nie otwarciu drzwi.

09) Blokada rozruchu: Fabrycznie pasywna

Kiedy włączysz alarm na przewodzie pomarańczowym pojawi się masa, służąca do sterowania przekaźnika blokady rozruchu. Kiedy funkcje zmienisz na aktywną masa będzie się pojawiać przy wyłączonym alarmie, czyli blokada będzie działać odwrotnie niż poprzednio. W tym ustawieniu obwodem rozciętym może być wyłącznie rozrusznik. Przy takim podłączeniu trzeba zmienić styki w przekaźniku na rozwarte, oraz podłączyć zasilanie czujnika uderzeniowego na stałe do masy.

10) Ostrzeganie światłami: Fabrycznie wyłączone

Gdy funkcja jest włączona i stacyjka załączona, otwarcie drzwi spowoduje włączenie świateł awaryjnych np. w celu ostrzeżenia innych kierowców, że ktoś wysiada z samochodu

11) 3 kanał transmisji – funkcja komfort:

Ustawienie z pilota: W każdej chwili naciskając przycisk trzeci i później pierwszy, na wyjściu 3 kanału pojawi się impuls masy, będzie trwał do momentu puszczenia pierwszego przycisku pilota.

Ustawienie zawsze: Podczas załączania alarmu na wyjściu 3 kanału pojawi się 30 sekundowy impuls masy, służący np. do domykania szyb.

C. Schemat podłączenia: