Instrukcja dla montażystów autoalarmów serii: NOXXON 4 przyciskowy

- Funkcje przycisków pilota

| Przycisk | Alarm załączony | Alarm wyłączony | Stacyjka włączona |
| --- | --- | --- | --- |
| Przycisk 1 | Załączenie | Załączenie | Zamykanie |
| Przycisk 2 | Wyłączenie | Wyłączenie | Otwieranie |
| Przycisk 1 dwa razy |  | Załączenie bez czujników |  |
| Przycisk 3 | Ciche wyłączenie | Ciche włączenie |  |
| Przycisk 4 | Szukanie auta | Szukanie auta |  |
| Przycisk 4 trzymaj | Panik | Panik |  |
| Przycisk 2przez 2 sek | 2 kanał | 2 kanał | 2 kanał |

- Programowanie funkcji:

| - | Alarm wyłączony |
| --- | --- |
| - | Przekręć kluczyk w stacyjce z pozycji wyłączonej (OFF) na włączoną (ON) i z powrotem na OFF, powtarzając |
| - | procedurę 12 razy, przy czym za dwunastym razem zatrzymaj kluczyk w pozycji włączonej (ON) system poinformuje |
| - | podwójnym sygnałem dźwiękowym, 2 sekundy później usłyszysz ten sam sygnał, system wejdzie w stan ustawiania |
| - | programów. Używaj pilota do sterowania programami, włączanie - przycisk Otwórz., podwójny sygnał |
| - | dźwiękowy, wyłączanie – przycisk Zablokuj/Uzbrój z pojedynczym sygnałem dźwiękowym. Pierwszym programem |
| - | jest program nr 1 (patrz tabela), aby przejść do kolejnego programu przekręć kluczyk w stacyjce z pozycji włączonej |
| - | (ON) do wyłączonej (OFF) i wróć do pozycji włączonej (ON) usłyszysz liczbę sygnałów dźwiękowych odpowiadającą |

- Tabela funkcji

/ Zamknij / 																								                   			/ Otwórz /

| 1 | 0.7 sekundy na otwarcie drzwi | 4 sekundowe opóźnienie dla kompresora |
| --- | --- | --- |
| 2 | Brak wbudowanego domykania okien | Domykanie okien jednym naciśnięciem |
| 3 | Brak wbudowanego domykania okien | Domykanie okien dwukrotnym naciśnięciem |
| 4 | Ostrzeganie światłami TAK | Ostrzeganie światłami NIE |
| 5 | Dźwięki przy zbrojenie lub rozbrajaniu systemu | Brak efektów dźwiękowych |
| 6 | Autouzbrojenie TAK | Autouzbrojenie NIE |
| 7 | Sterowanie zamkiem unlock 1 imp | Sterowanie zamkiem unlock 2 impulsy |

## Program1

Blokada dla kompresora powietrza. W Audi i Mercedesie drzwi są otwierane przy użyciu kompresora powietrza, czas

otwarcia to 4 sekundy. Włączenie tego programu wydłuża czas otwarcia do 4 sekund

Uwaga: Aby ustawić programy 3 i 4 można również przeciąć kabel wyboru obok jednostki centralnej. Obie metody

mogą uaktywnić te funkcje.

## Program2

Zamykanie okien jednym naciśnięciem. Niektóre modele aut np. Audi, Passat, Jetta mają wbudowane domykanie

okien, jeśli aktywujesz tą funkcję, przy zamykaniu drzwi system wygeneruje na wyjściu długi sygnał na kabel

zamykający aby zmusić wbudowany system do domknięcia okien. Dla innych modeli samochodów upewnij się, ze

moSna włączyć tą opcję. Normalnie w samochodach niewyposażonych w system domykania okien włączenie opcji

moSe uszkodzić silniczki zamykające okna.

## Program3

Dla niektórych modeli samochodów np. Honda do domykania okien potrzebne jest generowanie podwójnego sygnału,

włączenie tej opcji pozwoli na automatyczne domykanie drzwi.

Uwaga, jeśli jednocześnie załączysz opcję 5 i 6 system wygeneruje pojedynczy sygnał na wyjściu zamykającym

## Program4

Sygnalizacja otwartych drzwi - jeśli drzwi są otwarte, w stanie rozbrajany lub podczas jazdy, system będzie dawał

sygnał świetlne przez 15 sekund

## Program 5

Dźwięk przy zbrojeniu i rozbrajaniu alarmu. Przy zbrojeniu i rozbrajaniu systemu słychać pojedynczy lub podwójny

dźwięk. Opcja pozwala na wyłączenie sygnalizacji dźwiękowej

## Program6

Funkcja automatycznego zbrojenia. Włączenie tej funkcji powoduje automatyczne zbrojenie alarmu w 30 sekund po

wyłączeniu silnika i zamknięciu drzwi. Drzwi nie są blokowane aby uniknąć przypadkowego pozostawienia

kluczyków wewnątrz samochodu. Alarmowanie na uderzenie, otwarcie drzwi działa tak jak przy zablokowanych

drzwiach. Aby zablokować drzwi wystarczy nacisnąć przycisk zamknij na pilocie

## Program7

Otwieranie z podwójnym naciśnięciem. Niektóre samochody otwierają się sekwencyjnie tzn. jedno naciśnięcie

powoduje otwarcie drzwi kierowcy, drugie naciśniecie otwiera pozostałe drzwi – dla tych modeli ustaw podwójne otwieranie

Schemat podłączenia i konfigurowania zamka centralnego:

Sterowanie zamkiem pneumatycznym :

należy przeciąć przewód idący z drzwi kierowcy do pompki

(na którym jest +12V przy zamkniętym zamku, a masa przy otwartym lub odwrotnie)

i dodatkowo wydłużyć impuls zamka do - 3,5 sek. .

Pomarańczowy  połaczyć z biało- czarnym

Biały  - przecięty przewód do pompki

Zółto- czarny +12V

Żółty  - do masy

Pomarańczowo- czarny  - przecięty przewód z drzwi kierowcy

lub

Pomarańczowy  połaczyć z biało- czarnym

Biały  - przecięty przewód do pompki

Zółto- czarny do masa

Żółty  - +12V

Pomarańczowo- czarny  - przecięty przewód z drzwi kierowcy

Sterowanie zamkiem elektrycznym ( dwie masy  - zamykanie / otwieranie ).

Pomarańczowy – wolny

Biały  – impuls zamykania ( masa )

Biało- czarny  - impuls otwieranie ( masa )

Żółty – do masy

Żółto - czarny  - do masy

Pomarańczowo- czarny  - wolny

Sterowanie zamkiem elektrycznym ( dwia +12V  - zamykanie / otwieranie ).

Pomarańczowy – wolny

Biały  – impuls zamykania ( +12V )

Biało- czarny  - impuls otwieranie ( +12V )

Żółty – do +12V

Żółto - czarny  - do +12V

Pomarańczowo- czarny  - wolny

Bezpośrednie podlączenie siłownika ( zmiana polaryzacji ).

Pomarańczowy  +12V

Biały  – impuls na siłownik typu slave

Biało- czarny  - impuls na siłownik typu slave

Żółty – do masy

Żółto - czarny  - do masy

Pomarańczowo- czarny  - +12V

Czujniki dodatkowe ( np.. cz ruchu/ mikrofala ) – podłączamy równolegle do cz wstrzasowego.